DANH SÁCH CÁC DỤNG CỤ CHỨA CHẤT THẢI

| TT | Tên | Mô tả | Hình ảnh | Vị trí |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thùng rác nhựa, đạp chân 10 L | - Dung tích: 10 lít - Nắp đậy kín, đạp chân mở, chất liệu bằng nhựa - Có ruột thùng rời bên trong - Màu vàng: Có biểu tượng nguy hiểm sinh học. Bên ngoài thùng có vạch báo hiệu ở mức ¾ thùng và ghi dòng chữ “KHÔNG ĐƯỢC ĐỰNG QUÁ VẠCH NÀY” - Màu xanh: rác thải thông thường. Bên ngoài thùng có vạch báo hiệu ở mức ¾ thùng và ghi dòng chữ “KHÔNG ĐƯỢC ĐỰNG QUÁ VẠCH NÀY” |  | Trong phòng xét nghiệm, tại nơi làm việc có phát sinh rác thải |
| 2 | Hộp an toàn | - Đựng đàu kim tiêm đã qua sử dụng - Làm bằng nhựa có nắp đậy - Dung tích: 1.5L - Có biểu tượng nguy hiểm sinh học - Có nắp đóng mở dễ dàng, miệng hộp đủ lớn để cho vật sắc nhọn vào mà không cần lực đẩy - Có dòng chữ “CHỈ ĐỰNG CHẤT THẢI SẮC NHỌN” và có vạch báo hiệu ở mức ¾ hộp và có dòng chữ “KHÔNG ĐƯỢC ĐỰNG QUÁ VẠCH NÀY” |  | Ngay tại nơi phát sinh ra rác thải sắc nhọn (phòng lấy mẫu, phòng lấy bệnh phẩm vi sinh) |
| 3 | Thùng rác có bánh xe 120L | - Loại chất lượng cao - Độ dày thùng: 5mm - 2 bánh xe cao su đặc đường kính bánh xe lớn 200mm, trục thép đặc mạ Chrome - Dung tích: 120 Lít - Kích thước (Dx R x C) : 480 x 570 x 930mm - Màu vàng:có logo rác thải lây nhiễm và vạch đánh dấu theo quy định của bộ y tế. - Màu xanh: rác thải thông thường - Thùng được làm bằng nhựa chịu lực cao. - Miệng thùng được gia cường bằng hệ thống gân chịu lực 3 chiều hai lớp dày 20mm tạo độ bền khi chịu lực, va đập khi cẩu đổ rác - Khung đế thùng được gia cố vững chãi. |  | Tại nơi thu gom giác thải sinh hoạt, rác thải y tế |
| 09 | Túi nilon đựng rác các màu | - Chất liệu bằng nhựa PE hoặc PP - Kích thước :30 x 45cm (43 chiếc /kg) - 3 màu: Màu vàng (rác thải lây nhiễm), màu xanh (rác thải sinh hoạt), màu đen (rác thải độc tế bào, phóng xạ..) |  | Túi thay trong các thùng rác Màu sắc túi đúng với màu sắc thùng. |

Gia Lai, ngày ... tháng ...  năm 20…

Người phê duyệt                                                                                                                   Người lập