BẢNG KIỂM ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐÀO TẠO

Tiến hành quy trình tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng chế độ thường.

| STT | THAO TÁC | ĐIỂM | ĐẠT |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Chuẩn bị: - Dụng cụ: Bộ đồ lấy máu tĩnh mạch, bút ghi kính, giá đựng ống nghiệm, máy sysmex XN 1000, …. - Bệnh phẩm: Ống máu ghi đúng, đầy đủ thông tin của KHMáu toàn phần chống đông EDTA. - Hóa chất: Hóa chất của hãng. - Người thực hiện: Mũ, găng tay, khẩu trang, quần áo bảo hộ. | 0.25 0.25 0.5 |  |
|  | Kiểm tra, đối chiếu thông tin trên ống và trên phiếu xét nghiệm. | 0.5 |  |
|  | Từ Control Menu, nhấn chọn Change Analysis Mode. | 1.0 |  |
|  | Nhấn chọn Whole Blood (WB) mode và chọn OK. | 1.0 |  |
|  | Trên Control Menu, chọn Manual Analyze. | 0.5 |  |
|  | Nhập thông tin và số thứ tự của bệnh nhân (Sample No và Patient ID). | 1.5 |  |
|  | Nhấn chọn Decrete test muốn tiến hành và OK. | 1.0 |  |
|  | Lắc đều mẫu bệnh phẩm và đưa mẫu vào vị trí giá chứa mẫu thường. | 0.5 |  |
|  | Nhấn Start Switch và quá trình hút mẫu được tiến hành. | 0.5 |  |
|  | Sau khi hoàn tất, tube holder sẽ tự động đưa mẫu ra ngoài, thu dọn mẫu bệnh phẩm, rack chạy. | 0.5 |  |
|  | Nhấn mode switch để tube holder về vị trí ban đầu. | 1.0 |  |
|  | Vệ sinh thu gọn nơi làm việc. | 1.0 |  |
| Tổng điểm |  | 10.0 |  |

Giám sát