ĐÁNH GIÁ YẾU TỐ NGUY CƠ TRONG PHÒNG XÉT NGHIỆM

| STT | Tên quy trình | Mã số quy trình | Các bước trong quy trình |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quy trình kỹ thuật định tính HCV | ……………….. | -Bước 1: Ly tâm ống máu 3000 vòng/phút trong 5 phút. Đánh giá tình trạng mẫu (vỡ hồng cầu, màu sắc của huyết thanh: đục, xám…) để từ chối mẫu hoặc ghi chú tình trạng mẫu lên phiếu yêu cầu xét nghiệm. |
|  |  |  | - Bước 2: + Lấy test thử ra khỏi túi đựng sản phẩm và sử dụng càng nhanh càng tốt + Đặt test thử lên mặt phẳng khô và sạch. + Đánh dấu test thử tương ứng với mã bệnh nhân. |
|  |  |  | - Bước 3: Nhỏ mẫu bệnh phẩm vào vùng nhận mẫu như sau: dùng Micropipette hút 100µl mẫu nhỏ vào giếng thử và bắt đầu tính thời gian |
|  |  |  | - Bước 4: Đọc kết quả trong vòng 20 phút. Không nên đọc kết quả sau 30 phút. |
|  |  |  | - Bước 5: Trả kết quả |

| II. ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ QUY TRÌNH TRONG PHÒNG XÉT NGHIỆM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Thông tin chung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: |  | Bệnh viện …. |  |  |  |  |  | Phòng thí nghiệm: |  | Phòng miễn dịch |  |  |  |  |
| Người đánh giá |  |  |  |  |  |  |  | Ngày đánh giá: |  |  |  |  |  |  |
| Người phê duyệt |  |  |  |  |  |  |  | Ngày phê duyệt: |  |  |  |  |  |  |
| 2. Đánh giá nguy cơ 1a. Thứ tự bước 1b. Tên bước thực hiện 1c. Nguy hiểm 1d. Tai nạn/nguy cơ có thể xảy ra |  |  |  |  |  |  |  | 2a. Biện pháp kiểm soát hiện tại (nếu có) 2b. Hậu quả 2c. Khả năng xảy ra 2d. Mức độ nguy cơ |  |  |  |  |  |  |
| 3a. Biện pháp kiểm soát bổ sung 3b. Thực hiện biện pháp kiểm soát (Người chịu trách nhiệm, thời gian thực hiện) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Xác định nguy hiểm/nguy cơ |  |  |  |  |  |  | - Đánh giá nguy cơ |  |  |  |  |  | - Kiểm soát nguy cơ |  |
| 1a. | 1b. |  | 1c. |  | 1d. |  | 2a. |  | 2b. |  | 2c. | 2d. | 3a. | 3b. |
| Tên quy trình: Quy trình kỹ thuật định tính HCV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ly tâm ống máu |  | - Khí dung chứa tác nhân gây bệnh trong quá trình ly tâm - Ống nghiệm vỡ ( nếu dùng ống thủy tinh) | - Người làm xét nghiệm bị lây nhiễm tác nhân gây bệnh có trong mẫu bệnh phẩm - Người làm xét nghiệm bị đứt tay do ống nghiệm vỡ |  | - Có quy trình kỹ thuật dược phê duyệt - Nhân viên được đào tạo về ATSH, đào tạo về hướng dẫn sử dụng máy ly tấm, thực hiện theo đúng quy trình. - Nhân viên được trang bị và sử dụng bảo hộ cá nhân phù hợp: găng tay và khẩu trang |  |  | Nặng |  | Có thể | Trung bình | - Cần đánh giá tay nghề nhân viên định kỳ | -Nhân viên trong khoa -Lãnh đạo khoa đánh giá nhân viên -Nhân viên an toàn kiểm tra thường xuyên |
| 2 | Lấy test thử ra khỏi túi đựng sản phẩm |  | Không | Không |  | Không |  |  | Không |  | Không | Không | Không | Không |
| 3 | Nhỏ mẫu bệnh phẩm |  | - Khí dung chứa tác nhân gây bệnh | - Người làm xét nghiệm bị lây nhiễm tác nhân gây bệnh có trong mẫu bệnh phẩm |  | - Thực hiện trong tủ ATSH - Có quy trình kỹ thuật dược phê duyệt - Nhân viên được đào tạo về ATSH, đào tạo về hướng dẫn sử dụng tủ ATSH, thực hiện theo đúng quy trình. - Nhân viên được trang bị và sử dụng bảo hộ cá nhân phù hợp: găng tay và khẩu trang. |  |  | Nặng |  | Có thể | Trung bình | - Cần đánh giá tay nghề nhân viên định kỳ | -Nhân viên trong khoa -Lãnh đạo khoa -Nhân viên an toàn kiểm tra thường xuyên |
| 4 | Đọc kết quả |  | Không | Không |  | Không |  |  | Không |  | Không | Không | Không | Không |
| 5 | Trả kết quả |  | Không | Không |  | Không |  |  | Không |  | Không | Không | Không | Không |