Phụ lục 1

PHÂN LOẠI HÓA CHẤT THEO NGUY HẠI VẬT CHẤT

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 04/2012/TT-BCT

ngày 13 tháng 02 năm 2012 của Bộ Công Thương)

Phần 1

BẢNG PHÂN LOẠI HÓA CHẤT THEO NGUY HẠI VẬT CHẤT

Bảng 1. Phân loại hoá chất theo nguy hại vật chất

| Nhóm hóa chất/Đặc tính | Phân loại |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chất nổ | Chất nổ không bền | Loại 1.1 | Loại 1.2 | Loại 1.3 | Loại 1.4 | Loại 1.5 | Loại 1.6 |
| Khí dễ cháy | Loại 1 | Loại 2 |  |  |  |  |  |
| Sol khí dễ cháy | Loại 1 | Loại 2 |  |  |  |  |  |
| Khí oxy hoá | Loại 1 |  |  |  |  |  |  |
| Khí chịu áp suất | Khí nén | Khí hoá lỏng | Khí hoá lỏng đông lạnh | Khí hoà tan |  |  |  |
| Chất lỏng dễ cháy | Loại 1 | Loại 2 | Loại 3 | Loại 4 |  |  |  |
| Chất rắn dễ cháy | Loại 1 | Loại 2 | Loại 3 | Loại 4 |  |  |  |
| Chất và hỗn hợp tự phản ứng | Kiểu A | Kiểu B | Kiểu C&D | Kiểu E&F | Kiểu G |  |  |
| Chất lỏng dẫn lửa | Loại 1 |  |  |  |  |  |  |
| Chất rắn dẫn lửa | Loại 1 |  |  |  |  |  |  |
| Chất và hỗn hợp tự phát nhiệt | Loại 1 | Loại 2 |  |  |  |  |  |
| Chất và hỗn hợp khi tiếp xúc với nước sinh ra khí dễ cháy | Loại 1 | Loại 2 | Loại 3 |  |  |  |  |
| Chất lỏng oxy hoá | Loại 1 | Loại 2 | Loại 3 |  |  |  |  |
| Chất rắn oxy hoá | Loại 1 | Loại 2 | Loại 3 |  |  |  |  |
| Peroxyt hữu cơ | Kiểu A | Kiểu B | Kiểu C&D | Kiểu E&F | Kiểu G |  |  |
| Ăn mòn kim loại | Loại 1 |  |  |  |  |  |  |

Phần 2

TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI

I. TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI CHẤT NỔ

Dựa trên nguy cơ của hóa chất, các chất, hỗn hợp và vật phẩm thuộc loại này được phân vào một trong sáu loại sau:

1. Loại 1.1: Các chất, hỗn hợp chất hoặc vật phẩm có nguy cơ nổ khối. Nổ khối là một quá trình nổ ngay lập tức và ảnh hưởng đến toàn bộ thành phần khối chất nổ.

2. Loại 1.2: Các chất, hỗn hợp chất hoặc vật phẩm có nguy cơ bắn ra nhưng không có nguy cơ nổ khối.

3. Loại 1.3: Các chất, hỗn hợp chất hoặc vật phẩm có nguy cơ cháy và hoặc là tiếng nổ nhỏ hoặc là bắn ra nhỏ hoặc cả hai nhưng không có nguy cơ nổ khối, trong đó: sự cháy làm tăng đáng kể radiant nhiệt hoặc bốc cháy liên tục tạo ra hiệu ứng phát sinh tiếng nổ nhỏ hoặc bắn ra hoặc cả hai.

4. Loại 1.4: Các chất, hỗn hợp và vật phẩm không có nguy cơ rõ ràng, như các chất, hỗn hợp chất và vật phẩm chỉ có một nguy cơ nhỏ trong trường hợp bắt cháy hoặc khơi mào. Ảnh hưởng bị hạn chế ở quy mô rộng đối với bao gói và không bắn các mảnh với kích cỡ thích hợp hoặc phạm vi được dự đoán. Sự cháy bên ngoài không gây nổ hoàn toàn ngay lập tức toàn bộ thành phần khối chất nổ.

5. Loại 1.5: Các chất và hỗn hợp chất không nhạy có nguy cơ nổ khối có rất ít khả năng khơi mào hoặc chuyển từ cháy sang nổ trong các điều kiện thông thường.

6. Loại 1.6: Các vật phẩm không nhạy, không có nguy cơ nổ khối là vật chỉ chứa các hỗn hợp hay chất không nhạy nổ và chứng tỏ khả năng khơi mào hay phát triển ngẫu nhiên có thể bỏ qua.

Các chất nổ được phân loại vào một trong sáu loại từ 1 đến 6 nêu trên được dựa trên cơ sở Khuyến cáo của Liên Hợp quốc về vận chuyển hàng hoá nguy hiểm. Việc hướng dẫn thí nghiệm và tiêu chuẩn thực hiện theo bảng sau:

Bảng 1. Tiêu chuẩn đối với chất nổ

| Chủng loại | Tiêu chuẩn |
| --- | --- |
| Chất nổ không bền hay chất nổ loại 1.1 đến 1.6 | Đối với chất nổ loại 1.1 đến 1.6, điều sau đây là cốt lõi của bộ thử nghiệm cần phải được tiến hành: - Tính nổ: theo loạt thử nghiệm UN2 (phần 12 tài liệu hướng dẫn thử nghiệm và tiêu chuẩn theo Khuyến cáo của Liên hợp quốc về vận chuyển hàng hoá nguy hiểm). Chất nổ có chủ định không là đối tượng loạt thử nghiệm UN2. - Tính nhạy: theo loạt thử nghiệm UN3 (phần 13 tài liệu hướng dẫn thử nghiệm và tiêu chuẩn theo Khuyến cáo của Liên hợp quốc về vận chuyển hàng hoá nguy hiểm) - Độ bền nhiệt: theo thử nghiệm UN3 (c) (tiểu mục 13.5.1 tài liệu hướng dẫn thử nghiệm và tiêu chuẩn theo Khuyến cáo của Liên hợp quốc về vận chuyển hàng hoá nguy hiểm) Để phân loại đúng nhóm thuốc nổ các thử nghiệm sâu hơn là cần thiết. |

Ghi chú:

Chất nổ không bền là những chất nổ không bền nhiệt hoặc quá nhạy để vận chuyển và sử dụng thông thường. Phòng ngừa đặc biệt là hết sức cần thiết. Chất nổ không bền bao gồm các chất, hỗn hợp chất và vật phẩm được sản xuất nhằm tạo ra các ảnh hưởng thực tiễn, nổ hoặc pháo hoa:

- Chất hay hỗn hợp chất nổ ở dạng bao gói và các vật phẩm có thể được phân loại từ 1.1 đến 1.6 với mục đích thông thường, tiếp tục được chia nhỏ thành các nhóm tương đồng từ A đến S để phân biệt yêu cầu kỹ thuật theo Những quy tắc mẫu tại Chương 2.1 của Liên hợp quốc về vận chuyển hàng hoá nguy hiểm;

- Một số chất và hỗn hợp chất nổ được làm ướt bằng nước hoặc ancohol hay pha loãng với các chất khác để ngăn chặn tính chất nổ của chúng. Chúng có thể được xử lý khác với các chất và hỗn hợp nổ (như chất nổ gây tê) đối với một số mục đích thông thường như vận chuyển;

- Đối với các thử nghiệm phân loại chất hay hỗn hợp rắn, thử nghiệm phải được tiến hành với hỗn hợp và chất như đã đưa ra. Ví dụ đối với mục đích cung cấp và vận chuyển, nếu hoá chất tương tự được đưa ra ở dạng vật chất khác với dạng đã được thử nghiệm và nó được coi như làm thay đổi chủ yếu hiệu quả của nó trong thử nghiệm phân loại thì chất hay hỗn hợp cần phải được thử nghiệm ở dạng mới.

Bảng 2. Các yếu tố nhãn cho chất nổ

|  | Loại 1.1 | Loại 1.2 | Loại 1.3 | Loại 1.4 | Loại 1.5 | Loại 1.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hình đồ cảnh báo |  |  |  |  |  |  |
| Tên gọi hình đồ | Nổ bom | Nổ bom | Nổ bom | 1.4 trên nền màu cama | 1.5 trên nền màu cama | 1.6 trên nền màu cama |
| Từ cảnh báo | Nguy hiểm | Nguy hiểm | Nguy hiểm | Cảnh báo | Cảnh báo | Không có từ cảnh báo |
| Cảnh báo nguy cơ | Chất nổ; nguy cơ nổ khối | Chất nổ; nguy cơ bắn ra nghiêm trọng | Chất nổ; nguy cơ cháy, nổ tung và bắn ra. | Nguy cơ cháy và bắn ra | Có thể nổ khi cháy | Không có phát biểu nguy cơ |

Ghi chú: Áp dụng cho các đối tượng vật phẩm, hỗn hợp và chất tùy theo mục đích thông thường như vận chuyển.

II. TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI KHÍ DỄ CHÁY

Khí dễ cháy được phân loại vào một trong hai cấp của loại này theo bảng sau:

Bảng 3. Tiêu chuẩn đối với khí dễ cháy

| Loại | Tiêu chuẩn |
| --- | --- |
| 1 | Khí ở 200C và áp suất tiêu chuẩn 101,3 kPa: - Là dễ cháy khi trong hỗn hợp 13% hay nhỏ hơn tính theo thể tích trong không khí; hoặc - Có khoảng bắt cháy với không khí ở các điểm ít nhất là 12% cho dù giới hạn bắt cháy thấp hơn. |
| 2 | Ngoài các khí ở cấp 1, các khí khác ở 200C và áp suất tiêu chuẩn 101,3 kPa, có một khoảng bắt cháy được trộn trong không khí |

Ghi chú:

- Amoniac và metyl bromua có thể được xem như trường hợp đặc biệt đối với một số mục đích thông thường.

- Phân loại sol khí, xem phần III.

Bảng 4. Yếu tố nhãn cho khí dễ cháy

|  | Loai 1 | Loại 2 |
| --- | --- | --- |
| Hình đồ cảnh báo |  | Không có biểu tượng |
| Tên gọi hình đồ | Ngọn lửa |  |
| Từ cảnh báo | Nguy hiểm | Cảnh báo |
| Cảnh báo nguy cơ | Khí rất dễ cháy | Khí dễ cháy |

III. TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI SOL KHÍ DỄ CHÁY

Sol khí phải được xem xét để phân loại là dễ cháy nếu chúng chứa bất kỳ thành phần nào được phân loại là dễ cháy theo tiêu chuẩn GHS, như: Chất lỏng dễ cháy (xem phần VI); Chất khí dễ cháy (xem phần VII); Chất rắn dễ cháy (xem phần VIII).

Ghi chú: Các thành phần dễ cháy không bao gồm các chất tự cháy, tự sinh nhiệt hoặc chất hoạt động trong nước do các thành phần này không bao giờ được sử dụng như là thành phần sol khí.

IV. TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI KHÍ OXY HÓA

Khí oxy hoá được phân loại vào một cấp duy nhất thuộc loại này theo bảng sau đây:

Bảng 5. Tiêu chuẩn đối với khí oxy hoá

| Loại | Tiêu chuẩn |
| --- | --- |
| 1 | Bất kỳ khí nào, nhờ cung cấp oxy, có thể gây cháy hoặc đóng góp vào quá trình đốt cháy của các vật liệu khác hơn là không khí |

Ghi chú: Khí nhân tạo chứa trên 23,5% thể tích oxy có thể không được coi là oxy hoá  đối với một số mục đích thông thường như vận chuyển.

Bảng 6. Yếu tố nhãn đối với khí oxy hóa

|  | Loại 1 |
| --- | --- |
| Hình đồ cảnh báo |  |
| Tên gọi hình đồ | Ngọn lửa trên vòng tròn |
| Từ cảnh báo | Nguy hiểm |
| Cảnh báo nguy cơ | Có thể gây ra hoặc tăng cường quá trình cháy, chất oxy hoá |

V. TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI KHÍ NÉN

Khí được phân loại theo trạng thái vật chất khi được nén lại vào một trong 4 nhóm theo bảng sau đây:

Bảng 7. Tiêu chuẩn đối với khí nén

| Nhóm | Tiêu chuẩn |
| --- | --- |
| Khí nén | Một khí khi được nén dưới áp suất hoàn toàn là thể khí ở -500C bao gồm tất cả các khí có nhiệt độ tới hạn ≤-50 |
| Khí hoá lỏng | Một khí khi được nén dưới áp suất là chất lỏng một phần ở nhiệt độ trên -500C. Có sự phân biệt giữa: - Khí hóa lỏng áp suất cao: khí nhiệt độ tới hạn giữa -500C và +650C; và - Khí hoá lỏng áp suất thấp: khí nhiệt độ tới hạn lớn hơn +650C |
| Khí hoá lỏng đông lạnh | Khí mà khi nén bị hoá lỏng một phần do nhiệt độ thấp |
| Khí hoà tan | Khí mà khi nén dưới áp suất bị hòa tan trong dung môi pha lỏng |

Bảng 8. Yếu tố nhãn đối với khí nén

|  | Khí nén | Khí hoá lỏng | Khí hoá lỏng đông lạnh | Khí hoà tan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hình đồ cảnh báo |  |  |  |  |
| Tên gọi hình đồ | Bình khí | Bình khí | Bình khí | Bình khí |
| Từ cảnh báo | Cảnh báo | Cảnh báo | Cảnh báo | Cảnh báo |
| Cảnh báo nguy cơ | Chứa khí dưới áp suất; có thể nổ nếu gia nhiệt | Chứa khí dưới áp suất; có thể nổ nếu gia nhiệt | Chứa khí đông lạnh, có thể gây bỏng lạnh hay bị thương | Chứa khí dưới áp suất; có thể nổ nếu gia nhiệt |

VI. TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI CHẤT LỎNG DỄ CHÁY

Một chất lỏng dễ cháy có thể được phân loại vào một trong 4 cấp thuộc loại này theo bảng sau đây:

Bảng 9. Tiêu chuẩn đối với chất lỏng dễ cháy

| Loại | Tiêu chuẩn |
| --- | --- |
| 1 | Điểm chớp cháy < 230C và điểm bắt đầu sôi ≤ 350C |
| 2 | Điểm chớp cháy < 230C và điểm bắt đầu sôi > 350C |
| 3 | Điểm chớp cháy ≥ 230C và ≤ 600C |
| 4 | Điểm chớp cháy > 600C và ≤ 930C |

Ghi chú:

- Dầu khí, diesel và dầu thắp sáng có điểm chớp cháy trong khoảng 550C đến 750C có thể coi như nhóm đặc biệt đối với một số mục đích thông thường;

- Chất lỏng có điểm chớp cháy lớn hơn 350C có thể coi như chất lỏng không dễ cháy đối với một số mục đích thông thường (như vận chuyển) nếu thu được kết quả âm trong thử nghiệm L.2 về khả năng cháy duy trì của Khuyến cáo Liên hợp quốc về vận chuyển hàng hoá nguy hiểm, Sách hướng dẫn về thử nghiệm và tiêu chuẩn của Liên hợp quốc;

- Chất lỏng nhớt dễ cháy như sơn, men, sơn bóng, vecni, keo dán và xi có thể coi như nhóm đặc biệt đối với một số mục đích thông thường như vận chuyển. Việc phân loại hoặc quyết định để xem xét các chất lỏng này là không dễ cháy có thể được xác định theo quy định thích hợp hoặc xem xét bởi cơ quan chức năng.

Bảng 10. Yếu tố nhãn đối với chất lỏng dễ cháy

|  | Loại 1 | Loại 2 | Loại 3 | Loại 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hình đồ cảnh báo |  |  |  | Không có hình đồ |
| Tên gọi hình đồ | Ngọn lửa | Ngọn lửa | Ngọn lửa |  |
| Từ cảnh báo | Nguy hiểm | Nguy hiểm | Cảnh báo | Cảnh báo |
| Cảnh báo nguy cơ | Hơi và chất lỏng rất dễ cháy | Hơi và chất lỏng rất dễ cháy | Hơi và chất lỏng dễ cháy | Chất lỏng dễ cháy |

VII. TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI CÁC CHẤT RẮN DỄ CHÁY

Chất hay hỗn hợp chất dạng bột, hạt hay dạng hồ có thể được phân loại là chất rắn dễ cháy khi thời gian cháy  của một hoặc nhiều lẫn thử nghiệm, được thực hiện theo phương pháp thử nghiệm mô tả trong Khuyến cáo Liên hợp quốc về vận chuyển hàng hoá nguy hiểm, Sách hướng thử nghiệm và tiêu chuẩn, phần III, tiểu mục 33.2.1, nhỏ hơn 45 giây hoặc vận tốc cháy là lớn hơn 2,2 mm/s:

- Bột kim loại hay hợp kim có thể được phân loại là chất rắn dễ cháy khi chúng bị bắt cháy và phản ứng lan nhanh theo chiều dài của mẫu trong 10 phút hoặc ít hơn;

- Chất rắn có thể gây cháy qua ma sát được phân loại thuộc loại này tương tự như các mục tiêu có sẵn (như diêm) cho đến khi tiêu chuẩn xác định được thiết lập;

- Chất rắn dễ cháy được phân vào một trong 2 cấp thuộc loại này sử dụng Phương pháp N1 như mô tả trong 33.2.1 của Khuyến cáo Liên hợp quốc về vận chuyển hàng hoá nguy hiểm, Sách hướng dẫn về các thí nghiệm và tiêu chuẩn, theo bảng sau:

Bảng 11. Tiêu chuẩn đối với chất rắn dễ cháy

| Loại | Tiêu chuẩn |
| --- | --- |
| 1 | Thử vận tốc cháy: - Hợp chất hoặc hỗn hợp khác ngoài bột kim loại: + Vùng ướt không chặn lửa và + Thời gian cháy < 45 giây hoặc vận tốc cháy > 2,2 mm/giây - Bột kim loại: thời gian cháy ≤ 5 phút |
| 2 | Thử vận tốc cháy: - Hợp chất hoặc hỗn hợp khác ngoài bột kim loại: + Vùng ướt chặn ngọn lửa ít nhất là 4 phút và + Thời gian cháy < 45 giây hoặc vận tốc cháy > 2, 2 mm/giây - Bột kim loại: thời gian cháy > 5 phút và ≤ 10 phút |

Ghi chú: Đối với các thử nghiệm phân loại chất hay hỗn hợp rắn, thử nghiệm nên được tiến hành trên chất hay hỗn hợp đã đưa ra. Ví dụ, với mục đích cung cấp hay vận chuyển, nếu hóa chất tương tự được đưa ra ở trạng thái vật chất khác với khi được thử và nó được xem như làm thay đổi cốt yếu hiệu quả của nó thử nghiệm phân loại chất vẫn cần phải thử ở dạng mới.

Bảng 12. Yếu tố nhãn đối với chất rắn dễ cháy

|  | Loại 1 | Loại 2 |
| --- | --- | --- |
| Hình đồ cảnh báo |  |  |
| Tên gọi hình đồ | Ngọn lửa | Ngọn lửa |
| Từ cảnh báo | Nguy hiểm | Cảnh báo |
| Cảnh báo nguy cơ | Chất rắn dễ cháy | Chất rắn dễ cháy |

VIII. TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI HỢP CHẤT TỰ PHẢN ỨNG

1. Nếu chất hay hỗn hợp tự phản ứng thuộc một trong các trường hợp liệt kê dưới đây được phân loại như sau:

- Chất nổ được phân loại tại Mục I Phụ lục này;

- Chất lỏng hay chất rắn oxy hoá được phân loại tại Mục XIII và Mục XIV Phụ lục này;

- Các peroxyt hữu cơ được phân loại tại Mục XV Phụ lục này;

- Nhiệt phân huỷ của chúng nhỏ hơn 300 J/g;

- Nhiệt độ phân hủy tự tăng tốc của chúng (SADT) lớn hơn 750C đối với một gói 50kg.

2. Các chất hay hỗn hợp tự phản ứng còn lại được phân loại từ cấp a đến g theo nguyên tắc cơ bản sau đây:

a) Chất và hỗn hợp tự phản ứng có thể bị nổ hay bùng cháy nhanh ở dạng bao gói được định nghĩa là hợp chất tự phản ứng KIỂU A tại Bảng 13 Phụ lục này;

b) Chất hay hỗn hợp có tính chất nổ ở dạng bao gói không nổ cũng như không bùng cháy nhanh, nhưng có khả năng trải qua quá trình nổ nhiệt trong bao gói đó được định nghĩa là chất tự phản ứng KIỂU B tại Bảng 13 Phụ lục này;

c) Chất hay hỗn hợp có tính chất nổ, khi chất và hỗn hợp ở dạng bao  gói  không thể nổ hay bùng cháy nhanh  hoặc trải qua quá trình nổ nhiệt sẽ được định nghĩa là chất tự phản ứng KIỂU C tại Bảng 13 Phụ lục này;

d) Chất hay hỗn hợp được thử nghiệm trong phòng thí nghiệm:

- Nổ một phần, không bùng cháy nhanh và không cho ảnh hưởng mãnh liệt khi gia nhiệt hạn chế;

- Không nổ, bùng cháy chậm và không cho ảnh hưởng mãnh liệt khi gia nhiệt hạn chế;

- Không nổ hoặc không bùng cháy và cho ảnh hưởng trung bình khi gia nhiệt hạn chế;

sẽ được định nghĩa là hợp chất dễ cháy KIỂU D tại Bảng 13 Phụ lục này;

e) Chất và hỗn hợp tự phản ứng được thử nghiệm trong phòng thí nghiệm đều không nổ hay bùng cháy và ít hoặc không ảnh hưởng khi gia nhiệt hạn chế sẽ được định nghĩa là chất tự phản ứng KIỂU E tại Bảng 13 Phụ lục này;

f) Chất và hỗn hợp tự phản ứng được thử nghiệm trong phòng thí nghiệm không nổ ở trạng thái tạo lỗ trống cũng như không bùng cháy ít hoặc không ảnh hưởng khi gia nhiệt hạn chế cũng như là ít hoặc không có khả năng nổ, sẽ được định nghĩa là hợp chất tự phản ứng KIỂU F tại Bảng 13 Phụ lục này;

g) Chất hay hỗn hợp tự phản ứng được thử nghiệm trong phòng thí nghiệm không nổ ở trạng thái tạo lỗ trống cũng như bùng cháy ít hoặc không ảnh hưởng khi gia nhiệt hạn chế cũng như ít hoặc không có khả năng nổ, cho thấy nó bền nhiệt (nhiệt độ phân huỷ tự tăng tốc là 600C đến 750C cho một gói 50 kg), đối với hỗn hợp lỏng, chất pha loãng có điểm sôi không quá 1500C được sử dụng để gây tê sẽ được định nghĩa là chất tự phản ứng KIỂU G.

Nếu hỗn hợp không bền nhiệt hoặc chất pha loãng có điểm sôi thấp hơn 1500C được sử dụng để gây tê, hỗn hợp được định nghĩa là hoá chất tự phản ứng KIỂU F tại Bảng 13 Phụ lục này;

Ghi chú:

- Kiểu G không có yếu tố cảnh báo nguy cơ được ấn định nhưng phải được xem xét đối với các tính chất thuộc loại nguy cơ khác.

- Kiểu A đến G có thể không cần thiết đối với tất cả các hệ thống.

Bảng 13. Yếu tố nhãn đối với chất và hỗn hợp  tự phản ứng

|  | Kiểu A | Kiểu B | Kiểu C và D | Kiểu E và F | Kiểu G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hình đồ cảnh báo |  |  |  |  | Không có yếu tố nhãn dùng cho cấp nguy cơ này |
| Tên gọi hình đồ | Bom nổ | Bom nổ, ngọn lửa | Ngọn lửa | Ngọn lửa |  |
| Từ cảnh báo | Nguy hiểm | Nguy hiểm | Nguy hiểm | Cảnh báo |  |
| Cảnh báo nguy cơ | Gia nhiệt có thể gây nổ | Gia nhiệt có thể gây cháy hoặc nổ | Gia nhiệt có thể gây cháy | Gia nhiệt có thể gây cháy |  |

Ghi chú: Kiểu G không có yếu tố cảnh báo nguy cơ được ấn định nhưng phải được xem xét đối với các tính chất thuộc loại nguy cơ khác.

IX. TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI CHẤT LỎNG DẪN LỬA

Chất lỏng dẫn lửa được phân loại vào một cấp duy nhất thuộc loại này sử dụng thử nghiệm N.3 trong Mục 33.3.1.5 tài liệu hướng dẫn thử nghiệm và tiêu chuẩn theo Khuyến cáo của Liên hợp quốc về vận chuyển hàng hoá nguy hiểm, theo bảng sau:

Bảng 14. Tiêu chuẩn đối với chất lỏng dẫn lửa

| Loại | Tiêu chuẩn |
| --- | --- |
| 1 | Chất lỏng bắt lửa trong 5 phút khi được thêm vào một chất mang trơ và tiếp xúc với không khí hoặc nó bắt lửa hay than hoá một tờ giấy lọc khi tiếp xúc với không khí trong 5 phút. |

Bảng 15. Yếu tố nhãn đối với chất lỏng dẫn lửa

|  | Loại 1 |
| --- | --- |
| Hình đồ cảnh báo |  |
| Tên gọi hình đồ | Ngọn lửa |
| Từ cảnh báo | Nguy hiểm |
| Cảnh báo nguy cơ | Tự bắt lửa nếu tiếp xúc với không khí |

X. TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI CHẤT RẮN DẪN LỬA

Chất rắn dẫn lửa được phân loại vào một cấp duy nhất thuộc loại này sử dụng thử nghiệm N.2 trong Mục 33.3.1.4 tài liệu hướng dẫn thử nghiệm và tiêu chuẩn theo Khuyến cáo của Liên hợp quốc về vận chuyển hàng hoá nguy hiểm, phân loại theo Bảng 16 dưới đây:

Bảng 16. Tiêu chuẩn cho chất rắn dẫn lửa

| Loại | Tiêu chuẩn |
| --- | --- |
| 1 | Chất rắn bắt cháy trong 5 phút khi tiếp xúc với không khí |

Ghi chú: Đối với thử nghiệm phân loại chất hay hỗn hợp rắn, thử nghiệm phải được tiến hành trên chất hay hỗn hợp đã đưa ra. Ví dụ, với mục đích cung cấp hay vận chuyển, nếu hoá chất tương tự ở dạng vật chất khác với khi được thử và nó được xem như làm thay đổi chủ yếu hiệu quả của nó trong thử nghiệm phân loại, chất hay hỗn hợp vẫn cần phải được thử ở dạng mới.

Bảng 17. Thông số nhãn cho chất rắn dẫn lửa

|  | Loại 1 |
| --- | --- |
| Hình đồ cảnh báo |  |
| Tên gọi hình đồ | Ngọn lửa |
| Từ cảnh báo | Nguy hiểm |
| Cảnh báo nguy cơ | Tự bắt cháy nếu tiếp xúc không khí |

XI. TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI CHẤT TỰ PHÁT NHIỆT

Chất hay hỗn hợp tự phát nhiệt được phân loại vào một trong hai cấp thuộc loại này nếu trong thử nghiệm được tiến hành theo phương pháp thử N.4 trong Mục 33.3.1.6 tài liệu hướng dẫn thử nghiệm và tiêu chuẩn theo Khuyến cáo của Liên hợp quốc về vận chuyển hàng hoá nguy hiểm, kết quả thoả mãn tiêu chuẩn trong Bảng 18 dưới đây:

Bảng 18. Tiêu chuẩn đối với chất và hỗn hợp tự phát nhiệt

| Loại | Tiêu chuẩn |
| --- | --- |
| 1 | Kết quả dương thu được trong thử nghiệm sử dụng khối mẫu 25 mm ở 1400C. |
| 2 | - Kết quả dương thu được trong thử nghiệm sử dụng khối mẫu 100 mm ở 1400C và kết quả âm thu được trong thử nghiệm sử dụng khối mẫu 25 mm ở 1400C và hợp chất hay hỗn hợp được đóng gói trong bao gói có thể tích lớn hơn 3 m3; hoặc: - Kết quả dương thu được trong thử nghiệm sử dụng khối mẫu 100 mm ở 1400C và kết quả âm thu được trong thử nghiệm sử dụng khối mẫu 25 mm ở 1400C, kết quả dương thu được trong thử nghiệm sử dụng khối mẫu 100 mm ở 1200C và hợp chất hay hỗn hợp được đóng gói trong bao gói có thể tích hơn 450 lít, hoặc: - Kết quả dương thu được trong thử nghiệm sử dụng khối mẫu ở 1400C và kết quả âm thu được trong thử nghiệm sử dụng khối mẫu 25 mm ở 1400C và kết quả dương thu được trong thử nghiệm sử dụng khối mẫu 100 mm ở 1000C |

Ghi chú:

- Đối với thử nghiệm phân loại các chất hay hỗn hợp rắn, thử nghiệm phải được tiến hành trên chất hay hỗn hợp đưa ra. Ví dụ, với mục đích cung cấp hay vận chuyển, nếu hoá chất tương tự có dạng vật chất khác với khi được thử và nó được xem như làm thay đổi chủ yếu hiệu quả của nó trong trong thử nghiệm phân loại thì chất và hỗn hợp vẫn cần phải thử ở dạng mới.

- Tiêu chuẩn dựa trên cơ sở nhiệt độ tự bắt cháy của than củi là 500C cho khối mẫu 27 m3. Hợp chất và hỗn hợp có nhiệt độ tự bắt cháy lớn hơn 500C đối với thể tích 27 m3 không được ấn định cho loạt nguy cơ này. Hợp chất và hỗn hợp có nhiệt độ bắt cháy lớn hơn 500C đối với thể tích 450 lít không được ấn định vào cấp nguy cơ 1 của loại nguy cơ này.

Bảng 19. Yếu tố nhãn đối với hợp chất và hỗn hợp tự phát nhiệt

|  | Loại 1 | Loại 2 |
| --- | --- | --- |
| Hình đồ cảnh báo |  |  |
| Tên gọi hình đồ | Ngọn lửa | Ngọn lửa |
| Từ cảnh báo | Nguy hiểm | Cảnh báo |
| Cảnh báo nguy cơ | Tự phát nhiệt; có thể bắt lửa | Tự phát nhiệt bởi lượng lớn; có thể bắt lửa |

XII. TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI CHẤT SINH RA KHÍ DỄ CHÁY KHI TIẾP XÚC VỚI NƯỚC

Một chất hay hỗn hợp, khi tiếp xúc với nước, sinh ra khí dễ cháy được phân vào một trong 3 cấp thuộc loại này, sử dụng thử nghiệm N.5 trong Mục 33.4.1.4 tài liệu hướng dẫn thử nghiệm và tiêu chuẩn theo Khuyến cáo của Liên hợp quốc về vận chuyển hàng hoá nguy hiểm, được phân loại theo Bảng 20 dưới đây:

Bảng 20. Tiêu chuẩn đối với chất và hỗn hợp

sinh ra khí dễ cháy khi tiếp xúc với nước

| Loại | Tiêu chuẩn |
| --- | --- |
| 1 | Chất và hỗn hợp nào phản ứng mãnh liệt với nước ở nhiệt độ môi trường và thường có xu hướng khí tạo thành tự bắt cháy hoặc phản ứng dễ dàng với nước ở nhiệt độ môi trường mà tốc độ giải phóng khí dễ cháy bằng hay lớn hơn 10 lit/kg hợp chất trong mỗi phút. |
| 2 | Chất và hỗn hợp nào phản ứng dễ dàng với nước ở nhiệt độ môi trường và tốc độ giải phóng khí bằng hoặc lớn hơn 20 lit/kg hợp chất mỗi giờ và không đáp ứng trong tiêu chuẩn cấp 1. |
| 3 | Chất hoặc hỗn hợp nào phản ứng chậm với nước ở nhiệt độ môi trường và tốc độ giải phóng khí bằng hoặc lớn hơn 1 lit/kg hợp chất trong một giờ và không đáp ứng trong tiêu chuẩn cấp 1 và cấp 2 |

Ghi chú:

- Một chất hay hỗn hợp được phân loại là hoá chất sinh ra khí dễ cháy khi tiếp xúc với nước nếu quá trình  tự bắt cháy diễn ra trong bất kỳ giai đoạn nào của quá trình thử nghiệm;

- Đối với các thử nghiệm phân loại chất hay hỗn hợp rắn, thử nghiệm phải được tiến hành trên chất hay hỗn hợp đã đưa ra. Ví dụ, với mục đích cung cấp hay vận chuyển, nếu hoá chất tương tự có dạng vật chất khác với khi được thử và nó được xem là làm thay đổi chủ yếu hiệu quả của nó trong thử nghiệm phân loại thì chất hay hỗn hợp vẫn cần phải thử ở dạng mới.

Bảng 21. Yếu tố nhãn đối với chất hay hỗn hợp

sinh ra khí dễ cháy khi tiếp xúc với nước

|  | Loại 1 | Loại 2 | Loại 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hình đồ cảnh báo |  |  |  |
| Tên gọi hình đồ | Ngọn lửa | Ngọn lửa | Ngọn lửa |
| Từ cảnh báo | Nguy hiểm | Nguy hiểm | Cảnh báo |
| Cảnh báo nguy cơ | Khi tiếp xúc với nước giải phóng khí dễ cháy mà có thể tự bắt cháy | Khi tiếp xúc với nước giải phóng khí dễ cháy | Tiếp xúc với nước giải phóng khí dễ cháy |

XIII. TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI CHẤT LỎNG OXY HÓA

Chất lỏng oxy hoá được phân loại vào một trong 3 cấp thuộc loại này sử dụng thử nghiệm O.2 trong Mục 34.4.2 tài liệu hướng dẫn thử nghiệm và tiêu chuẩn theo Khuyến cáo của Liên hợp quốc về vận chuyển hàng hoá nguy hiểm được phân loại theo Bảng 22 dưới đây:

Bảng 22. Tiêu chuẩn đối với chất lỏng oxy hoá

| Loại | Tiêu chuẩn |
| --- | --- |
| 1 | Chất hay hỗn hợp nào trong hỗn hợp 1:1 theo khối lượng của chất (hay hỗn hợp) và xenlulozơ để thử nghiệm, có thể tự bắt cháy; hoặc thời gian tăng áp suất trung bình của hỗn hợp 1:1, theo khối lượng, của chất và xenlulozơ là nhỏ hơn so với hỗn hợp 1:1, theo khối lượng của 50% axit percloric và xenlulozơ. |
| 2 | Chất và hỗn hợp nào trong hỗn hợp 1:1 theo khối lượng của chất (hay hỗn hợp) và xenlulozơ được thử nghiệm, có thời gian tăng áp suất trung bình nhỏ hơn hoặc bằng với thời gian tăng áp suất trung bình của hỗn hợp 1:1 theo khối lượng của dung dịch Natri clorat và xenlulozơ, và không đáp ứng tiêu chuẩn của cấp 1 |
| 3 | Đối với chất hay hỗn hợp nào trong hỗn hợp 1: 1 theo khối lượng của chất (hay hỗn hợp) và xenlulozơ được thử nghiệm, có thời gian tăng áp suất trung bình nhỏ hơn hoặc bằng hỗn hợp 1:1 theo khối lượng, dung dịch axit nitric 65% và xenlulozơ; và không đáp ứng tiêu chuẩn trong cấp 1 và 2 |

Bảng 23. Yếu tố nhãn đối với chất lỏng oxy hoá

|  | Loại 1 | Loại 2 | Loại 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hình đồ cảnh báo |  |  |  |
| Tên gọi hình đồ | Ngọn lửa trên vòng tròn | Ngọn lửa trên vòng tròn | Ngọn lửa trên vòng tròn |
| Từ cảnh báo | Nguy hiểm | Nguy hiểm | Cảnh báo |
| Cảnh báo nguy cơ | Có thể gây cháy hoặc nổ, oxy hoá mạnh | Có thể cháy mạnh, chất oxy hoá | Có thể cháy mạnh; chất oxy hoá |

XIV. TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI CHẤT RẮN OXY HÓA

Chất rắn oxy hoá được phân vào một trong 3 cấp thuộc loại này sử dụng thử nghiệm O.1 trong Mục 34.4.1 tài liệu hướng dẫn thử nghiệm và tiêu chuẩn theo Khuyến cáo của Liên hợp quốc về vận chuyển hàng hoá nguy hiểm được phân loại theo Bảng 24 dưới đây:

Bảng 24. Tiêu chuẩn đối chất rắn oxy hoá

| Loại | Tiêu chuẩn |
| --- | --- |
| 1 | Chất và hỗn hợp nào với tỷ lệ 4:1 hay 1:1 mẫu: xenlulozơ (theo khối lượng) được thử nghiệm, có thời gian cháy trung bình nhỏ hơn thời gian cháy trung bình của hỗn hợp 3:2, theo khối lượng của Kali bromat và xenlulozơ |
| 2 | Chất và hỗn hợp nào với tỷ lệ 4:1 hay 1:1 mẫu: xenlulozơ (theo khối lượng) được thử nghiệm, có thời gian cháy trung bình bằng hay nhỏ hơn thời gian cháy trung bình của hỗn hợp 2:3, theo khối lượng của Kali bromat và xenlulozơ và không đáp ứng cấp 1 |
| 3 | Chất và hỗn hợp nào với tỷ lệ 4:1 hay 1:1 mẫu: xenlulozơ (theo khối lượng) được thử nghiệm, có thời gian cháy trung bình bằng hay nhỏ hơn thời gian cháy trung bình của hỗn hợp 3:7, theo khối lượng của Kali bromat và xenlulozơ và không đáp ứng cấp 1 và 2 |

Ghi chú: Đối với các thử nghiệm phân loại chất hay hỗn hợp rắn, thử nghiệm phải được tiến hành trên chất hay hỗn hợp đã đưa ra. Ví dụ , với mục đích cung cấp hay vận chuyển, nếu hoá chất tương tự có dạng vật chất khác với khi được thử và nó được xem như làm thay đổi chủ yếu hiệu quả của nó trong thử nghiệm phân loại, thì chất vẫn cần phải thử ở dạng mới.

Bảng 25. Yếu tố nhãn đối với chất rắn oxy hoá

|  | Loại 1 | Loại 2 | Loại 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hình đồ cảnh báo |  |  |  |
| Tên gọi hình đồ | Ngọn lửa trên vòng tròn | Ngọn lửa trên vòng tròn | Ngọn lửa trên vòng tròn |
| Từ cảnh báo | Nguy hiểm | Nguy hiểm | Cảnh báo |
| Cảnh báo nguy cơ | Có thể gây cháy hoặc nổ; chất oxy hoá mạnh | Có thể cháy mạnh; chất oxy hoá | Có thể cháy mạnh; chất oxy hoá |

XV. TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI PEROXYT HỮU CƠ

Peroxyt hữu cơ nào cũng được xem xét để phân loại trong loại này trừ khi nó bao gồm:

- Không nhiều hơn 1% oxy sẵn có từ peroxyt hữu cơ khi chứa không nhiều hơn 1% hydro peroxyt;

- Không nhiều hơn 0,5% oxy sẵn có từ peroxyt hữu cơ khi chứa nhiều hơn 1% nhưng không nhiều qúa 7% hydro peroxyt.

Một số lưu ý:

- Hàm lượng oxy có sẵn (%) của hỗn hợp peroxyt hữu cơ được đưa ra bởi công thức:

Trong đó ni   = số nhóm peroxy/phân tử của peroxyt hữu cơ i;

ci   = nồng độ (% khối lượng) của peroxyt hữu cơ i;

mi  = khối lượng phân tử của peroxyt hữu cơ i.

Peroxyt hữu cơ được phân loại vào một trong 7 cấp từ A đến G thuộc loại này, theo các nguyên tắc cơ bản sau đây:

a) Peroxyt hữu cơ nào khi được đóng gói, có thể nổ hoặc bùng cháy nhanh sẽ được xếp vào peroxyt hữu cơ kiểu A;

b) Peroxyt hữu cơ có tính chất nổ và khi được đóng gói không nổ hay bùng cháy nhanh nhưng có thể trải qua quá trình nổ nhiệt trong bao gói đó sẽ được xếp vào peroxyt hữu cơ kiểu B;

c) Peroxyt hữu cơ nào có tính chất nổ khi hợp chất hay hỗn hợp được đóng gói không nổ hay bùng cháy nhanh  cũng như không trải qua quá trình nổ nhiệt sẽ được xếp vào peroxyt hữu cơ kiểu C;

d) Peroxyt hữu cơ nào mà trong thử nghiệm phòng thí nghiệm:

- Nổ một phần, không bùng cháy nhanh và không có ảnh hưởng mãnh liệt khi gia nhiệt hạn chế;

- Không nổ, cháy chậm và không ảnh hưởng mãnh liệt khi gia nhiệt hạn chế hoặc

- Không nổ hoặc bùng cháy và có  ảnh hưởng trung bình khi gia nhiệt hạn chế

sẽ được xếp vào peroxyt hữu cơ kiểu D;

e) Peroxyt hữu nào trong mà thử nghiệm  phòng thí nghiệm, không nổ cũng như bùng cháy và có ảnh hưởng  hoặc không ảnh hưởng khi gia nhiệt hạn chế được xếp vào peroxyt hữu cơ kiểu E;

f) Peroxyt hữu cơ nào trong thử nghiệm  phòng thí nghiệm, không nổ ở trạng thái lỗ hổng cũng như  bùng cháy và chỉ có ảnh hưởng ít hoặc không ảnh hưởng khi gia nhiệt hạn chế cũng như là ít hoặc không có khả năng nổ sẽ được xếp vào peroxyt hữu cơ kiểu F;

g) Peroxyt hữu cơ nào trong thử nghiệm  phòng thí nghiệm, không nổ ở trạng thái lỗ hổng hay bùng cháy và không ảnh hưởng khi gia nhiệt hạn chế cũng như không có tính chất nổ, cho thấy nó bền nhiệt (nhiệt độ  phân huỷ tự tăng tốc là 600C hoặc cao đối với bao gói 50kg), và đối với hỗn hợp chất lỏng, một chất pha loãng có điểm sôi không nhỏ hơn 1500C được sử dụng để gây tê, sẽ được xếp vào peroxyt hữu cơ kiểu G. Nếu peroxyt hữu cơ không bền nhiệt hoặc chất pha loãng có điểm sôi nhỏ hơn 1500C được sử dụng để gây tê, nó sẽ được xếp vào peroxyt hữu cơ kiểu F.

Ghi chú:

- Kiểu G không có các yếu tố cảnh báo nguy cơ nhưng phải được xem xét đối với các tính chất thuộc loại nguy cơ khác.

- Kiểu A đến G có thể không cần thiết đối với tất cả hệ thống.

Bảng 26. Yếu tố nhãn đối với peroxyt hữu cơ

|  | Kiểu A | Kiểu B | Kiểu C và D | Kiểu E và F | Kiểu Ga |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hình đồ cảnh báo |  |  |  |  | Không có yếu tố nhãn cho cấp nguy hiểm này |
| Tên gọi hình đồ | Bom nổ, | Bom nổ, Ngọn lửa trên vòng tròn | Ngọn lửa trên vòng tròn | Ngọn lửa trên vòng tròn |  |
| Từ cảnh báo | Nguy hiểm | Nguy hiểm | Nguy hiểm | Cảnh báo |  |
| Cảnh báo nguy cơ | Gia nhiệt có thể gây nổ | Gia nhiệt có thể gây cháy hoặc nổ | Gia nhiệt có thể gây cháy | Gia nhiệt có thể gây cháy |  |

Kiểu G không có yếu tố cảnh báo nguy cơ nhưng phải được xem xét đối với tính chất thuộc về các loại nguy cơ khác.

XVI. TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI ĂN MÒN KIM LOẠI

Chất hay hỗn hợp ăn mòn kim loại được phân vào một cấp duy nhất thuộc loại này, sử dụng thử nghiệm trong phần III, mục 37, đoạn 37.4 1 tài liệu hướng dẫn thử nghiệm và tiêu chuẩn theo Khuyến cáo của Liên hợp quốc về vận chuyển hàng hoá nguy hiểm được phân loại theo Bảng 27 dưới đây:

Bảng 27. Tiêu chuẩn đối với hợp chất và hỗn hợp ăn mòn kim loại

| Loại | Tiêu chuẩn |
| --- | --- |
| 1 | Tốc độ ăn mòn trên bề mặt thép hoặc nhôm vượt quá 6,25 mm/năm ở nhiệt độ thử nghiệm 550C |

Bảng 28. Yếu tố nhãn đối với hỗn hợp và hợp chất ăn mòn kim loại

|  | Loại 1 |
| --- | --- |
| Hình đồ cảnh báo |  |
| Tên gọi hình đồ | Ăn mòn |
| Từ cảnh báo | Cảnh báo |
| Cảnh báo nguy cơ | Có thể ăn mòn kim loại |