Phụ lục 2

NGUY CƠ SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 04/2012/TT-BCT

ngày 13 tháng 02 năm 2012 của Bộ Công Thương)

BẢNG PHÂN LOẠI HÓA CHẤT THEO ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỨC KHỎE

| Phân loại | Phân loại |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Độ độc cấp tính | Loại 1 | Loại 2 | Loại 3 | Loại 4 | Loại 5 |
| Ăn mòn/kích ứng da | Loại 1A | Loại 1B | Loại 1C | Loại 2 | Loại 3 |
| Tổn thương nghiêm trọng/ kích ứng mắt | Loại 1 | Loại 2A | Loại 2B |  |  |
| Tác nhân nhạy hô hâp/da | Loại 1 nhạy hô hấp | Loại 1 nhạy da |  |  |  |
| Đột biến gel | Loại 1A | Loại 1B | Loại 2 |  |  |
| Tác nhân gây ung thư | Loại 1A | Loại 1B | Loại 2 |  |  |
| Độc tính sinh sản | Loại 1A | Loại 1B | Loại 2 |  |  |
| Độc tính hệ thống/Cơ quan mục tiêu cụ thể - tiếp xúc 1 lần | Loại 1 | Loại 2 |  |  |  |
| Độc tính hệ thống/Cơ quan mục tiêu cụ thể - tiếp xúc lặp lại | Loại 1 | Loại 2 |  |  |  |

BẢNG PHÂN LOẠI HÓA CHẤT THEO ẢNH HƯỞNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG

| Phân loại theo ảnh hưởng đến môi trường nước | Phân loại |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Độ độc cấp tính | Loại 1 | Loại 2 | Loại 3 |  |
| Độc trường diễn | Loại 1 | Loại 2 | Loại 3 | Loại 4 |

I. TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI ĐỘ ĐỘC CẤP TÍNH

1. Độ độc cấp tính

Các hoá chất có thể được xếp vào một trong năm cấp độc tính dựa trên độ độc cấp tính qua đường miệng, da hay hô hấp theo tiêu chuẩn bằng số theo giá trị (xấp xỉ) LD50  (miệng, da) hoặc LC50 (hô hấp) trong bảng 1 dưới đây cùng với các ghi chú giải thích.

Bảng 1

Các cấp nguy cơ độ độc cấp tính và giá trị (gần đúng)

LD50/LC50 quyết định cấp tương ứng

| Đường tiếp xúc | Cấp 1 | Cấp 2 | Cấp 3 | Cấp 4 | Cấp 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miệng (mg/kg tlct) | 5 | 50 | 300 | 2000 | 5000 Xem tiêu chuẩn chi tiết trong Ghi chú (e) |
| Da (mg/kg tlct) | 50 | 200 | 1000 | 2000 |  |
| Khí (ppmV) Xem: Ghi chú (a) | 100 | 500 | 2500 | 5000 |  |
| Hơi (mg/l) Xem: Ghi chú (a) Ghi chú (b) Ghi chú (c) | 0,5 | 2,0 | 10 | 20 |  |
| Bụi và sương (mg/l) Xem: Ghi chú (a) Ghi chú (b) | 0,05 | 0,5 | 1,0 | 5 |  |

Tlct: trọng lượng cơ thể. Nồng độ khí được biểu diễn theo phần triệu thể tích (ppmV).

2. Ghi chú:

a) Giá trị ngưỡng hô hấp trong bảng dựa trên các tiếp xúc thử nghiệm 4 giờ. Chuyển dữ liệu độ độc hô hấp hiện có thu được trong các tiếp xúc 1 giờ, phải chia cho hệ số 2 đối với khí và hơi và chia cho 4, đối với bụi và sương;

b) Nồng độ hơi bão hoà có thể được sử dụng như một yếu tố bổ sung bởi một số hệ thống quy tắc để đưa ra việc bảo vệ sức khoẻ và an toàn cụ thể;

c) Đối với một số hoá chất, khí quyển thử nghiệm sẽ không chỉ là hơi mà sẽ bao gồm một hỗn hợp pha lỏng và hơi. Đối với các hoá chất khác khí quyển thử nghiệm có thể bao gồm hơi gần với pha khí. Trong những trường hợp đó, sự phân loại phải được dựa trên ppmV như sau: Cấp 1 (100 ppmV), Cấp 2 (500 ppmV), Cấp 3 (2500 ppmV), Cấp 4 (5000 ppmV). Công việc trong Chương trình Chỉ dẫn thử nghiệm OECD phải được thực hiện để định nghĩa tốt hơn thuật ngữ “bụi”, “sương” và “hơi” liên quan đến  thử nghiệm độ độc hô hấp;

d) Giá trị đối với bụi và sương phải được xem xét cho phù hợp với bất kỳ thay đổi nào trong tương lai của Chỉ dẫn thử nghiệm OECD về giới hạn kỹ thuật nói chung, duy trì và đo nồng độ bụi và sương ở dạng hô hấp được;

e) Tiêu chuẩn đối với cấp 5 để có thể nhận dạng các hoá chất là nguy cơ ngộ độc cấp tính tương đối thấp nhưng trong một số trường hợp có thể gây nguy hiểm đối với những quần thể dễ bị tổn thương. Những hoá chất này được dự đoán là có giá trị LD50 qua miệng hoặc da trong khoảng 2000-5000 mg/kh tlct và các liều lượng tương đương đối với đường hô hấp. Tiêu chuẩn riêng đối với cấp 5 là:

- Hoá chất được phân loại thuộc cấp này nếu bằng chứng đáng tin cậy sẵn có chỉ ra rằng LD50 (hoặc LC50) ở trong khoảng giá trị của cấp 5 hoặc các nghiên cứu khác trên động vậ hay các hiệu ứng độc trên con người cho thấy mối liên quan đến sức khỏe con người của một loại cấp tính;

- Hoá chất được phân loại thuộc cấp này, qua ngoại suy, đánh giá hoặc đo lường, nếu quy cho một cấp nguy hiểm hơn không được đảm bảo:

+ Thông tin tin cậy có sẵn cho thấy những hiệu ứng độc tính rõ ràng trên con người;

+ Quan sát thấy sự tử vong khi kiểm tra trên giá trị cấp 4 bằng đường miệng, hô hấp hoặc qua da;

+ Khi ý kiến chuyên gia khẳng định những dấu hiệu lâm sàng rõ rệt về độc tính, khi kiểm tra trên giá trị cấp 4, trừ bệnh tiêu chảy;

+ Khi ý kiến chuyên gia khẳng định thông tin tin cậy cho thấy khả năng gây ảnh hưởng cấp tính rõ rệt từ các nghiên cứu động vật khác.

Thử nghiệm trên động vật trong khoảng giá trị cấp 5 không được khuyến khích và chỉ được xem xét khi kết quả của những thí nghiệm này có khả năng liên quan trực tiếp đến bảo vệ sức khoẻ con người.

Bảng 2

Yếu tố ghi nhãn độ độc cấp tính

|  | Cấp 1 | Cấp 2 | Cấp 3 | Cấp 4 | Cấp 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hình đồ cảnh báo |  |  |  |  | Không sử dụng Hình đồ cảnh báo |
| Tên gọi hình đồ | Đầu lâu xương chéo | Đầu lâu xương chéo | Đầu lâu xương chéo | Dấu chấm than |  |
| Từ ký hiệu | Nguy hiểm | Nguy hiểm | Nguy hiểm | Cảnh báo | Cảnh báo |
| Cảnh báo nguy cơ: Miệng | Chết nếu nuốt phải | Chết nếu nuốt phải | Ngộ độc nếu nuốt phải | Có hại nếu nuốt phải | Có thể có hại nếu nuốt phải |
| Cảnh báo nguy cơ: Da | Chết khi tiếp xúc với da | Chết khi tiếp xúc với da | Ngộ độc khi tiếp xúc với da | Có hại khi tiếp xúc với da | Có thể có hại khi tiếp xúc với da |
| Cảnh báo nguy cơ: Hô hấp | Chết nếu hít phải | Chết nếu hít phải | Ngộ độc nếu hít phải | Có hại nếu hít phải | Có thể có hại nếu hít phải |

II. TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI ĂN MÒN/KÍCH ỨNG DA

1. Ăn mòn

Một cấp ăn mòn hài hoà duy nhất được đưa ra trong Bảng 3, sử dụng các kết quả của thử nghiệm động vật. Một chất ăn mòn là một vật liệu thí nghiệm gây phá hủy tế bào da, có nghĩa là sự hoại tử nhìn thấy được qua biểu bì và trong hạ bì, ở ít nhất một trong 3 động vật thử nghiệm sau khi tiếp xúc trong khoảng từ 4 giờ trở lên. Các phản ứng ăn mòn được đặc trưng bởi các vết loét, chảy máu, đóng vẩy máu và kết thúc quan sát ở ngày thứ 14, bởi sự biến màu dẫn đến làm nhợt màu da, các vùng hoàn toàn rụng lông và sẹo. Mô bệnh học phải được xem xét để thấy rõ những thương tổn đáng ngờ.

Tùy theo từng trường hợp cụ thể có thể chia nhỏ hơn cấp ăn mòn da theo các cách sau (Cấp 1, xem Bảng 3): Cấp nhỏ 1A - khi các đáp ứng được ghi lại sau hơn 3 phút tiếp xúc và trên một giờ quan sát; Cấp nhỏ 1B - khi các đáp ứng được mô tả sau khi tiếp xúc từ 3 phút  đến 1 giờ và quan sát trên 14 ngày và cấp nhỏ 1C - khi các đáp ứng xuất hiện sau khi tiếp xúc từ 1 giờ đến 4 giờ và quan sát trên 14 ngày.

Bảng 3

Cấp và các cấp nhỏ ăn mòn da

| Cấp 1: Ăn mòn | Các cấp nhỏ | Ăn mòn trong ≥ 1 trong số 3 động vật |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Áp dụng cho các cơ quan không sử dụng cấp nhỏ | Chỉ áp dụng cho một số cơ quan | Tiếp xúc | Quan sát |
| ăn mòn | 1A | ≤ 3 phút | ≤ 1 giờ |
|  | 1B | > 3 phút -- ≤ 1 giờ | ≤ 14 ngày |
|  | 1C | > 1 giờ -- ≤ 4 giờ | ≤ 14 ngày |

2. Kích ứng

Một cấp kích ứng duy nhất được đưa ra trong Bảng 4:

- Ôn hoà về độ nhạy trong số các phân loại sẵn có;

- Một số vật liệu thí nghiệm có thể dẫn đến những ảnh hưởng dai dẳng suốt quá trình thử nghiệm;

- Các đáp ứng động vật trong một thử nghiệm có thể là khá khác nhau.

- Tính thuận nghịch của tổn thương da là kía cạnh khác để đánh giá các đáp ứng kích ứng. Khi vết sưng dai dẳng đến cuối giai đoạn theo dõi của 2 hay nhiều hơn động vật thí nghiệm, tiến hành xem xét vùng rụng lông (diện tích giới hạn), lên sừng, sự tăng sản và tạo vẩy thì hóa chất đó phải được xem xét là một chất kích ứng.

Các đáp ứng kích ứng động vật trong một thử nghiệm có thể là khá khác nhau, do chúng có thể hiểu là ăn mòn. Một tiêu chuẩn kích ứng riêng điều tiết các trường hợp khi có một đáp ứng kích ứng rõ rệt nhưng kém hơn so với tiêu chuẩn tỷ lệ trung bình đối với một thử nghiệm dương. Ví dụ, vật liệu thử nghiệm có thể được chỉ định là một chất kích ứng nếu ít nhất 1 trong 3 động vật thử nghiệm có tỷ lệ trung bình rất cao trong toàn bộ nghiên cứu, bao gồm các tổn thương dai dẳng đến cuối giai đoạn quan sát thông thường là 14 ngày. Các đáp ứng khác cũng có thể thỏa mãn tiêu chuẩn này. Tuy nhiên, phải biết chắc rằng đáp ứng là kết quả của tiếp xúc hoá chất.

Các tiêu chuẩn phân loại cấp 2, cấp 3 của kích ứng da được thể hiện trong Bảng 4.

Bảng 4

Các cấp  kích ứng da

| Cấp | Tiêu chuẩn |
| --- | --- |
| Kích ứng (Cấp 2) (áp dụng cho tất cả các tài liệu) | - Giá trị trung bình ≥ 2,3 - ≤ 4,0 đối với ban đỏ/vảy hay đối với phù nề ở ít nhất 2 trong 3 động vật thí nghiệm ở 24, 48 hoặc 72 giờ sau khi bỏ miếng dán hoặc, nếu các phản ứng bị trì hoãn, khỏi các loại đối với 3 ngày liên tiếp sau khi bắt đầu phản ứng da; hoặc - Sự sưng viêm dai dẳng đến cuối giai đoạn quan sát thường là 14 ngày ở ít nhất 2 động vật, đặc biệt quan tâm đến sự rụng lông (diện tích giới hạn), hoá sừng, tăng sản và đóng vẩy; hoặc - Trong một số trường khi có tính biến động rõ rệt về đáp ứng giữa các động vật, với các ảnh hưởng dương rất rõ ràng liên quan đến tiếp xúc hoá chất ở một động vật duy nhất nhưng thấp hơn tiêu chuẩn ở trên. |
| Kích ứng nhẹ (Cấp 3) (chỉ áp dụng cho một số tài liệu) | Giá trị trung bình ≥ 1,5 - < 2,3 về ban đỏ/vảy hay về phù nề ở ít nhất 2 trong 3 động vật thử nghiệm ở 24, 48 và 72 giờ hoặc, nếu các phản ứng bị trì hoãn, ở các loại đối với 3 ngày liên tiếp sau khi bắt đầu phản ứng da (khi không ở được đưa vào cấp kích ứng ở trên). |

Bảng 5

Các yếu tố ghi nhãn đối với sự ăn mòn/kích ứng da

|  | Cấp 1 |  |  | Cấp 2 | Cấp 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 A | 1 B | 1C |  |  |
| Hình đồ |  |  |  |  |  |
| Tên gọi hình đồ | Ăn mòn | Ăn mòn | Ăn mòn | Dấu chấm than | Không sử dụng |
| Từ ký hiệu | Nguy hiểm | Nguy hiểm | Nguy hiểm | Cảnh báo | Cảnh báo |
| Cảnh báo nguy cơ | Gây bỏng da nghiêm trọng và hỏng mắt | Gây bỏng da nghiêm trọng và hỏng mắt | Gây bỏng da nghiêm trọng và hỏng mắt | Gây kích ứng da | Gây kích ứng da nhẹ |

III. TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI TỔN THƯƠNG MẮT NGHIÊM TRỌNG/KÍCH ỨNG MẮT

1. Ảnh hưởng bất thuận nghịch lên mắt/tổn thương nghiêm trọng cho mắt (Cấp 1)

Ảnh hưởng bất thuận nghịch lên mắt/tổn thương nghiêm trọng cho mắt (Cấp 1) được thể hiện trong Bảng 6 dưới đây:

Bảng 6

Các cấp ảnh hưởng mắt bất thuận nghịch

Một chất kích ứng mắt Cấp 1 (ảnh hưởng bất thuận nghịch lên mắt) là một vật liệu thử nghiệm gây ra:

- Ít nhất trong một động vật những ảnh hưởng lên giác mạc, mống mắt hoặc màng kết mà không được cho là đảo ngược hoặc đảo ngược không hoàn toàn trong một giai đoạn quan sát thông thường là 21 ngày; và/hoặc

- Ít nhất 2 trong 3 động vật thử nghiệm, một đáp ứng dương tính về:

+ Độ đục giác mạc ≥ 3 và/hoặc

+ Viêm mống mắt > 1,5

Được tính toán theo tỷ lệ trung bình sau quá trình phân loại ở 24, 48 và 72 giờ sau khi thiết lập vật liệu thử nghiệm.

2. Ảnh hưởng thuận nghịch lên mắt (Cấp 2)

Ảnh hưởng thuận nghịch lên mắt (Cấp 2) được thể hiện tại Bảng 7 dưới đâyMột cấp duy nhất được thông qua đối với các hợp chất có khả năng gây kích ứng mắt thuận nghịch. Cấp nguy cơ duy nhất này đem lại sự lựa chọn để nhận dạng trong một cấp một cấp nhỏ đối với các hợp chất gây ảnh hưởng kích ứng mắt đảo ngược trong vòng một thời hạn quan sát 7 ngày.

Muốn có một cấp duy nhất để phân loại “kích ứng mắt” có thể sử dụng Cấp 2 hài hoà tổng số (kích ứng lên mắt); muốn phân biệt giữa Cấp 2A (kích ứng mắt) và Cấp 2B (kích ứng nhẹ lên mắt).

Bảng 7

Các cấp ảnh hưởng mắt thuận nghịch

Một chất kích ứng mắt Cấp 2A (kích ứng lên mắt) là một vật liệu thử nghiệm gây ra:

- Ít nhất 2 trong 3 động vật thử nghiệm, một đáp ứng dương về:

+ Độ đục giác mạc ≥ 1 và/hoặc

+ Viêm mống mắt > 1, và/hoặc

+ Đỏ màng kết ≥ 2 và/hoặc

+ Phù nề màng kết (chemosis) ≥2

- Tính toán theo tỷ lệ trung bình theo các đường dốc ở 24, 48 và 72 giờ sau khi thiết lập vật liệu thử nghiệm và đảo ngược hoàn toàn trong giai đoạn quan sát thông thường 21 ngày

Trong cấp này một chất kích ứng mắt được xem là kích ứng nhẹ lên mắt (Cấp 2B) khi các ảnh hưởng được liệt kê ở trên có thể đảo ngược hoàn toàn trong vòng 7 ngày quan sát.

Bảng 8

Nồng độ của các thành phần của một hỗn hợp đã phân loại là Cấp 1 về da

và/ hoặc Cấp 1 hoặc 2 về mắt mà có thể khởi động việc phân loại hỗn hợp

là gây nguy hiểm cho mắt (Cấp 1 hoặc 2)

| Tổng các thành phần được phân loại là: | Nồng độ khởi động việc phân loại một hỗn hợp là |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ảnh hưởng bất thuận nghịch đối với mắt | Ảnh hưởng thuận nghịch đối với mắt |
|  | Cấp 1 | Cấp 2 |
| Cấp 1 về mắt hoặc da | ≥ 3% | ≥ 1% nhưng < 3% |
| Cấp 2/2A về Mắt |  | ≥ 10% |
| (10 x cấp 1 về mắt) + cấp 2/2A về mắt |  | ≥ 10% |
| Cấp 1 về da + Cấp 1 về mắt | ≥ 3% | ≥ 1% nhưng <3% |
| 10 x (Cấp 1 về da + Cấp 1 về mắt) + Cấp 2A/2B về mắt |  | ≥ 10% |

Bảng 9

Nồng độ của các thành phần của một hỗn hợp trong đó phương pháp

cộng tính không được áp dụng, có thể khởi động việc phân loại hỗn hợp là gây

nguy hiểm cho mắt

| Thành phần | Nồng độ | Hỗn hợp được phân loại là: mắt |
| --- | --- | --- |
| Axit với pH ≤ 2 | ≥ 1% | Cấp 1 |
| Bazơ với pH ≥ 11,5 | ≥ 1% | Cấp 1 |
| Các thành phần ăn mòn (Cấp 1) khác trong đó không áp dụng cộng tính | ≥ 1% | Cấp 1 |
| Các thành phần gây kích ứng (Cấp 2) khác trong đó không áp dụng cộng tính, bao gồm axit và bazơ | ≥ 3% | Cấp 2 |

Bảng 10

Các yếu tố nhãn đối với tổn thương mắt nghiêm trọng/kích ứng mắt

|  | Cấp 1 | Cấp 2A | Cấp 2B |
| --- | --- | --- | --- |
| Hình đồ cảnh báo | HÌnh đồ cảnh báo ăn mòn | Dấu chấm than | Không dùng hình đồ cảnh báo |
| Từ cảnh báo | Nguy hiểm | Cảnh báo | Cảnh báo |
| Cảnh báo nguy cơ | Gây tổn thương mắt nghiêm trọng | Gây kích ứng mắt nghiêm trọng | Gây kích ứng mắt |

IV. TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI NHẠY HÔ HẤP HOẶC DA

Bảng 11

Giá trị ngưỡng/giới hạn nồng độ của các thành phần của một hỗn hợp được phân loại là tác nhân gây nhạy da hoặc hô hấp có thể khởi động việc phân loại hỗn hợp

| Thành phần được phân loại là: | Giá trị ngưỡng/ giới hạn nồng độ khởi động việc phân loại hỗn hợp là: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tác nhân nhạy da | Tác nhân nhạy hô hấp |  |
|  | Tất cả các trạng thái vật lí | Chất rắn/Lỏng | Khí |
| Tác nhân nhạy da Tác nhân nhạy hô hấp | ≥ 0,1% (Ghi chú 1) |  |  |
|  | ≥ 1,0% (Ghi chú 2) |  |  |
|  |  | ≥ 0,1% (Ghi chú 3) | ≥ 0,1% (Ghi chú 5) |
|  |  | ≥ 0,1% (Ghi chú 4) | ≥ 0,2% (Ghi chú 6) |

Ghi chú:

- Nếu một tác nhân gây nhạy da có mặt trong hỗn hợp như một thành phần với nồng độ giữa 0,1% và 1,0% thì phải thông tin trong Phiếu an toàn hóa chất (SDS) và nhãn hóa chất;

- Nếu một tác nhân nhạy da có mặt trong hỗn hợp như một thành phần với nồng độ ≥ 1,0% thì phải thông tin trong Phiếu an toàn hóa chất (SDS) và nhãn hóa chất;

- Nếu một tác nhân nhạy hô hấp rắn hoặc lỏng có mặt trong hỗn hợp như một thành phần với nồng độ giữa 0,1% và 1,0% thì phải thông tin trong Phiếu an toàn hóa chất (SDS) và ghi nhãn hóa chất;

- Nếu một tác nhân nhạy hô hấp rắn hoặc lỏng có mặt trong hỗn hợp như một thành phần với nồng độ ≥ 1,0% thì phải thông tin trong Phiếu an toàn hóa chất (SDS) và nhãn hóa chất;

- Nếu một tác nhân khí gây nhạy hô hấp có mặt trong hỗn hợp như một thành phần với nồng độ giữa 0,1% và 0,2% thì phải thông tin trong Phiếu an toàn hóa chất (SDS) và nhãn hóa chất;

- Nếu một tác nhân khí gây nhạy hô hấp có mặt trong hỗn hợp như một thành phần với nồng độ ≥ 0,2% cả SDS thì phải thông tin trong Phiếu an toàn hóa chất (SDS) và nhãn hóa chất.

Bảng 12

Các yếu tố ghi nhãn gây nhạy hô hấp hoặc da

|  | Gây nhạy hô hấp Cấp 1 | Gây nhạy da Cấp 1 |
| --- | --- | --- |
| Hình đồ cảnh báo | Nguy cơ sức khoẻ | Dấu chấm than |
| Từ cảnh báo | Nguy hiểm | Cảnh báo |
| Cảnh báo nguy cơ | Có thể gây ra các triệu chứng dị ứng hoặc hen suyễn hoặc khó thở nếu hít phải | Có thể gây ra một phản ứng dị ứng da |

V. TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI KHẢ NĂNG GÂY ĐỘT BIẾN TẾ BÀO MẦM

Phân loại các ảnh hưởng di truyền trong các tế bào mầm của người được thực hiện trên cơ sở những thí nghiệm được mô tả trong chỉ dẫn thử nghiệm của OECD. Đánh giá các kết quả thử nghiệm phải sử dụng ý kiến chuyên gia và tất cả các bằng chứng để phân loại.

Bảng 13

Các cấp nguy cơ đối với tác nhân gây đột biến gel tế bào mầm

Cấp 1:	Các hoá chất được biết là gây đột biến di truyền hoặc được xem là gây đột biến có thể di truyền nếu chúng gây đột biến di truyền trong tế bào mầm ở người

Cấp 1A:	Các hoá chất được biết là gây đột biến di truyền trong tế bào mầm ở người

Tiêu chuẩn: Bằng chứng dương tính từ các nghiên cứu miễn dịch học trên người.

Cấp 1B:	Các hoá chất được xem là gây đột biến di truyền trong tế bào mầm ở người

Tiêu chuẩn:

- Kết quả dương tính từ các thử nghiệm khả năng đột biến gen tế bào mầm di truyền trên động vật có vú;

- Kết quả dương tính từ các thử nghiệm khả năng đột biến gen tế bào di truyền trên động vật có vú, kết hợp với một số bằng chứng cho rằng các hợp chất có khả năng gây đột biến tế bào mầm. Các bằng chứng hỗ trợ này thu được từ các thử nghiệm khả năng gây đột biến gen/nhiễm độc gen trong các tế bào mầm hoặc bằng cách chứng minh khả năng của hợp chất hoặc (các) sản phẩm trao đổi chất của nó tương tác với vật liệu di truyền của các tế bào mầm;

- Kết quả dương tính từ các thử nghiệm cho thấy các hiệu ứng đột biến gel trong tế bào mầm của người, không biểu hiện sự di truyền đến thế hệ sau. Ví dụ: tăng tần số tính trội không hoàn toàn trong tế bào tinh trùng của người tiếp xúc.

Cấp 2:	Các hoá chất gây lo lắng đối với người về khả năng là chúng có thể gây đột biến di truyền trong tế bào mầm ở người

Tiêu chuẩn:

Bằng chứng dương tính nhận được từ các thực nghiệm trên động vật có vú hoặc trong một số trường hợp từ các thực nghiệm thu được từ:

- Các thử nghiệm đột biến gen tế bào trên động vật có vú;

- Các thử nghiệm khả năng đột biến gen tế bào khác được hỗ trợ bởi các kết quả dương tính từ các phân tích khả năng gây đột biến gen.

Ghi chú:

Các hoá chất dương tính trong các phân tích khả năng gây đột biến gen cũng cho có mối quan hệ cấu trúc hoạt tính để hiểu về các tác nhân gây đột biến gen tế bào mầm, phụ thuộc xem xét để phân loại là tác nhân gây đột biến gen Cấp 2.

Bảng 14

Giá trị ngưỡng/giới hạn nồng độ của một hỗn hợp được phân loại

là tác nhân gây đột biến gel tế bào mầm có thể khởi động việc phân loại hỗn hợp

| Thành phần được phân loại là: | Giá trị ngưỡng/giới hạn nồng độ khởi động phân loại hỗn hợp |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tác nhân gây đột biến gel Cấp 1 | Tác nhân gây đột biến gel Cấp 2 |
| Tác nhân gây đột biến gel Cấp 1 | ≥ 0,1% | - |
| Tác nhân gây đột biến gel Cấp 2 | - | ≥ 1,0% |

Ghi chú: Giá trị ngưỡng/giới hạn nồng độ trong bảng trên áp dụng cho chất rắn và lỏng (đơn vị khối lượng) và khí (đơn vị thể tích).

Bảng 15

Các yếu tố ghi nhãn đối với khả năng gây đột biến gel tế bào mầm

|  | Cấp 1A | Cấp 1B | Cấp 1C |
| --- | --- | --- | --- |
| Hình đồ cảnh báo | Sức khỏe | Sức khỏe | Sức khỏe |
| Từ cảnh báo | Nguy hiểm | Nguy hiểm | Cảnh báo |
| Cảnh báo nguy cơ | Có thể gây ra các khuyết tật di truyền (tình trạng cách tiếp xúc nếu chứng minh rõ ràng rằng không có cách tiếp xúc nào khác gây nguy hiểm) | Có thể gây ra các khuyết tật di truyền (tình trạng cách tiếp xúc nếu chứng minh rõ ràng rằng không có cách tiếp xúc nào khác gây nguy hiểm) | Nghi ngờ gây ra các khuyết tật di truyền (tình trạng cách tiếp xúc nếu chứng minh rõ ràng rằng không có cách tiếp xúc nào khác gây nguy hiểm) |

VI. TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI KHẢ NĂNG GÂY UNG THƯ

Đối với mục đích phân loại khả năng gây ung thư, các hợp chất hoá học được ấn định vào một trong hai cấp dựa trên độ thuyết phục của chứng cứ và các đánh giá bổ sung (sức nặng của chứng cứ). Trong một số trường hợp, cách phân loại riêng có thể được đảm bảo.

Bảng 16

Các cấp nguy cơ đối với tác nhân gây ung thư

Cấp 1:		Biết hoặc được cho là tác nhân gây ung thư ở người

Xếp một hoá chất trong Cấp 1 được thực hiện trên cơ sở các dữ liệu miễn dịch động vật. Một hoá chất riêng biệt có thể được phân biệt tiếp:

Cấp 1A: 	Biết là có khả năng gây ung thư cho người; xếp một hoá chất được dựa phần lớn trên các bằng chứng ở người.

Cấp 1B: 	Được cho là có khả năng gây ung thư cho người; xếp một hoá chất dựa phần lớn trên các bằng chứng ở động vật.

Dựa trên độ thuyết phục của chứng cứ cùng với các xem xét bổ sung, các chứng cứ đó có thể thu được từ các nghiên cứu ở người mà thiết lập một mối quan hệ nhân quả giữa tiếp xúc ở người với hoá chất và sự phát triển của ung thư (tác nhân gây ung thư ở người) đồng thời bằng chứng có thể  thu được từ các thực nghiệm động vật trong đó có bằng chứng đầy đủ để chứng tỏ khả năng gây ung thư ở động vật (cho là tác nhân gây ung thư ở người).

Ngoài ra, trên cơ sở từng trường hợp, ý kiến khoa học có thể đảm bảo cho một quyết định về việc cho là có khả năng gây ung thư ở người thu được từ các nghiên cứu cho thấy các bằng chứng giới hạn về khả năng gây ung thư trên người cùng với các bằng chứng giới hạn về khả năng gây ung thư trong các động vật thực nghiệm.

Phân loại: Tác nhân gây ung thư Cấp 1 (A và B)

Cấp 2:             Nghi ngờ là tác nhân gây ung thư

Xếp một hoá chất trong Cấp 2 được thực hiện trên cơ sở bằng chứng thu được từ các nghiên cứu ở người hoặc động vật nhưng bằng chứng này không đủ sức thuyết phục để đặt hoá chất trong Cấp 1. Dựa trên độ thuyết phục của chứng cứ cùng với các xem xét bổ sung, bằng chứng đó có thể thu được từ các bằng chứng giới hạn về mức độ gây ung thư trong các nghiên cứu ở người hoặc từ các bằng chứng giới hạn về  khả năng gây ung thư trong các nghiên cứu động vật.

Phân loại: Tác nhân gây ung thư Cấp 2

Bảng 17

Các giá trị ngưỡng/giới hạn nồng độ của các thành phần của một

hỗn hợp được là tác nhân gây ung thư có thể khởi động việc phân loại hỗn hợp

| Thành phần được phân loại là: | Các giá trị ngưỡng/giới hạn nồng độ khởi động việc phân loại hỗn hợp là: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tác nhân gây ung thư Cấp 1 | Tác nhân gây ung thư Cấp 2 |
| Tác nhân gây ung thư Cấp 1 | ≥ 0,1% |  |
| Tác nhân gây ung thư Cấp 2 |  | ≥ 0,1% (ghi chú 1) |
|  |  | ≥ 1,0% (ghi chú 2) |

Ghi chú:

1. Nếu một thành phần là tác nhân gây ung thư Cấp 2 có mặt trong hỗn hợp với nồng độ giữa 0,1% và 1% thì phải thông tin trong Phiếu an toàn hóa chất (SDS) và nhãn hóa chất.

2. Nếu một thành phần là tác nhân gây ung thư Cấp 2 có mặt trong hỗn hợp ở nồng độ ≥ 1% thì phải thông tin trong Phiếu an toàn hóa chất (SDS) và nhãn hóa chất.

Bảng 18

Các yếu tố ghi nhãn về cấp gây ung thư

|  | Cấp 1A | Cấp 1B | Cấp 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hình đồ cảnh báo | Nguy cơ sức khỏe | Nguy cơ sức khỏe | Nguy cơ sức khỏe |
| Từ cảnh báo | Nguy hiểm | Nguy hiểm | Cảnh báo |
| Cảnh báo nguy cơ | Có thể gây ung thư (tình trạng cách tiếp xúc nếu chứng minh rõ ràng rằng không có cách tiếp xúc nào khác gây ra nguy hiểm) | Có thể gây ung thư (tình trạng cách tiếp xúc nếu chứng minh rõ ràng rằng không có cách tiếp xúc nào khác gây ra nguy hiểm) | Nghi ngờ gây ung thư (tình trạng cách tiếp xúc nếu chứng minh rõ ràng rằng không có cách tiếp xúc nào khác gây ra nguy hiểm) |

VII. TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI ĐỘC TÍNH SINH SẢN

Mục đích phân loại độc tính sinh sản, các hợp chất hoá học được chỉ định vào một trong hai cấp. Các ảnh hưởng tới khả năng hoặc dung lượng sinh sản và về sự phát triển được xem xét như các vấn đề riêng.

Ngoài ra, các ảnh hưởng về đường sữa được ấn định trong một cấp nguy cơ riêng.

Bảng 19a

Các cấp nguy cơ đối với các tác nhân gây độc tính sinh sản

Cấp 1:	              Đã biết hoặc được cho là tác nhân phát triển hoặc gây độc tính sinh sản

Cấp này bao gồm các hợp chất đã được biết là có gây ảnh hưởng có hại lên khả năng hoặc dung lượng sinh sản hoặc lên sự phát triển ở người hoặc trong đó có bằng chứng từ các nghiên cứu động vật, cơ thể được bổ sung cùng các thông tin khác, để đưa ra một giả định mạnh mẽ rằng hợp chất có khả năng gây trở ngại đến sự sinh sản ở người. Với các mục đích điều tiết, một hợp chất có thể được phân biệt sâu hơn trên cơ sở liệu bằng chứng để phân loại chủ yếu từ các dữ liệu về người (Cấp 1A) hay từ các dữ liệu động vật (Cấp 1B).

Cấp 2:	Đã biết là có gây ảnh hưởng có hại lên khả năng hoặc dung lượng sinh sản hoặc lên sự phát triển ở người

Xếp hợp chất trong cấp này được dựa nhiều vào bằng chứng từ người.

Cấp 1B: 	Cho là có gây ảnh hưởng có hại lên khả năng hoặc dung lượng sinh sản hoặc lên sự phát triển ở người

Xếp hợp chất trong mức độ này được dựa nhiều và bằng chứng từ các động vật thực nghiệm. Dữ liệu từ các nghiên cứu động vật phải cung cấp các bằng chứng rõ ràng về độc tính sinh sản cụ thể khi không có các ảnh hưởng độc tính khác hoặc nếu xuất hiện đồng thời với các ảnh hưởng độc tính khác, ảnh hưởng có hại lên sự sinh sản được xem là hậu quả không đặc trưng thứ cấp của các ảnh hưởng độc tính khác. Tuy nhiên, khi có các thông tin cho rằng sự tăng gấp đôi về ảnh hưởng đối với người, sự phân loại trong Cấp 2 có thể là thích hợp hơn.

Cấp 2: 	              Nghi ngờ là tác nhân gây độc tính sinh sản hoặc phát triển

Cấp này bao gồm các hợp chất mà có một số bằng chứng từ người hoặc các động vật thực nghiệm - có thể bổ sung với các thông tin khác - của một ảnh hưởng có hại lên khả năng và dung lượng sinh sản hoặc lên sự  phát triển, khi không có các ảnh hưởng độc tính khác, hoặc nếu xuất hiện cùng với các ảnh hưởng độc tính khác, ảnh hưởng có hại lên sự sinh sản được xem là hậu quả không đặc trưng thứ cấp của các ảnh hưởng độc tính khác và khi bằng chứng là không đủ sức thuyết phục để xếp hợp chất vào Cấp 1.

Hình 3.7.1 (b): Mức độ nguy cơ cho các ảnh hưởng đường sữa

Bảng 19b

Mức độ nguy cơ cho các ảnh hưởng đường sữa

Các ảnh hưởng lên hoặc theo đường sữa

Các ảnh hưởng lên hoặc theo đường sữa được chỉ định đến một mức độ đơn riêng biệt. Nhiều hợp chất không có thông tin về khả năng gây ra các ảnh hưởng có hại lên con cái theo đường sữa. Tuy nhiên, các hợp chất mà được hấp thụ bởi người phụ nữ và đã được chỉ ra là cản trở đường sữa hoặc hợp chất mà có thể có mặt (bao gồm các chất chuyển hóa) trong vú sữa ở lượng đủ để gây ra lo lắng về sức khỏe của trẻ đang tuổi bú, phải được phân loại để chỉ ra rằng những tính chất này nguy hiểm cho trẻ đang bú. Sự phân loại này có thể ấn định trên cơ sở:

- Các nghiên cứu sự hấp thụ, trao đổi chất, phân bổ và bài tiết mà có thể cho thấy khả năng hợp chất có mặt ở mức độ có thể gây độc trong sữa mẹ;

- Các kết quả của một hoặc hai nghiên cứu ở động vật mà cung cấp bằng chứng rõ ràng về ảnh hưởng có hại ở con cái do chuyển từ sữa hoặc ảnh hưởng có hại lên chất lượng sữa;

- Bằng chứng ở người cho thấy một nguy cơ đối với trẻ em trong giai đoạn bú sữa.

Bảng 20

Giá trị ngưỡng/giới hạn nồng độ của các thành phần của hỗn hợp

được phân loại là chất độc sinh sản có thể khởi động việc phân loại hỗn hợp3

| Thành phần được phân loại là: | Ngưỡng/giới hạn nồng độ khởi động việc phân loại hỗn hợp là: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Chất độc sinh sản Cấp 1 | Chất độc sinh sản Cấp 2 |
| Chất độc sinh sản cấp 1 | ≥ 0,1% (lưu ý 1) |  |
|  | ≥ 0,3% (lưu ý 2) |  |
| Chất độc sinh sản cấp 2 |  | ≥ 0,1% (lưu ý 3) |
|  |  | ≥ 3,0% (lưu ý 4) |

Ghi chú:

1. Nếu chất độc sinh sản Cấp 1 có trong hỗn hợp như một thành phần ở nồng độ giữa 0,1% và 0,3% thì phải thông tin trong Phiếu an toàn hóa chất (SDS) và nhãn hóa chất.

2. Nếu chất độc sinh sản Cấp 1 có mặt trong hỗn hợp như một thành phần với nồng độ ≥ 0,3% thì phải thông tin trong Phiếu an toàn hóa chất (SDS) và nhãn hóa chất.

3. Nếu chất độc sinh sản Cấp 2 có trong hỗn hợp như một thành phần với nồng độ giữa 0,1% và 3,0% thì phải thông tin trong Phiếu an toàn hóa chất (SDS) và nhãn hóa chất.

4. Nếu chất độc sinh sản Cấp 2 có mặt trong hỗn hợp như một thành phần ở nồng độ ≥ 3% thì phải thông tin trong Phiếu an toàn hóa chất (SDS) và nhãn hóa chất.

Bảng 21

Yếu tố nhãn đối với độc tính sinh sản

|  | Cấp 1A | Cấp 1B | Cấp 2 | Cấp bổ sung đối với ảnh hưởng lên hoặc qua tuyến sữa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hình đồ cảnh báo | Sức khỏe | Sức khỏe | Sức khỏe | Không có hình đồ |
| Từ cảnh báo | Nguy hiểm | Nguy hiểm | Cảnh báo | Không có từ cảnh báo |
| Cảnh báo nguy cơ | Có thể có hại đến khả năng sinh sản hoặc đến trẻ chưa sinh (chỉ rõ ảnh hưởng cụ thể nếu biết hoặc cách tiếp xúc nếu chứng tỏ chắc chắn là không có con đường tiếp xúc nào khác gây nguy hiểm) | Có thể có hại đến khả năng sinh sản hoặc đến trẻ chưa sinh (chỉ rõ ảnh hưởng cụ thể nếu biết) hoặc cách tiếp xúc nếu chứng tỏ chắc chắn là không có con đường tiếp xúc nào khác gây nguy hiểm) | Nghi ngờ là có hại đến khả năng sinh sản hoặc trẻ sơ sinh (chỉ rõ ảnh hưởng cụ thể nếu biết hoặc cách tiếp xúc nếu chứng tỏ chắc chắn là không có con đường tiếp xúc nào khác gây nguy hiểm) | Có thể gây hại đến trẻ đang bú |

VIII. TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI ĐỘC TÍNH HỆ THỐNG/CƠ QUAN MỤC TIÊU CỤ THỂ - TIẾP XÚC MỘT LẦN

Các hợp chất được phân loại riêng bằng cách sử dụng ý kiến chuyên gia trên cơ sở các chứng cứ có sẵn. Hợp chất sẽ được xếp vào một trong hai cấp, tuỳ thuộc bản chất và mức độ nghiêm trọng của ảnh hưởng.

Bảng 22

Các cấp đối với độc tính hệ thống cơ quan

mục tiêu cụ thể/tiếp xúc một lần

Cấp 1: Các hợp chất gây độc tính rõ rệt ở người hoặc độc tính mà trên cơ sở bằng chứng từ các nghiên cứu ở động vật thử nghiệm có thể cho là có khả năng gây độc tính rõ rệt ở người sau khi tiếp xúc một lần

Xếp hợp chất ở Cấp 1 trên cơ sở:

- Bằng chứng đáng tin cậy và chất lượng tốt từ các trường hợp của người hoặc các nghiên cứu dịch tễ học;

- Quá trình quan sát từ các nghiên cứu thích hợp ở động vật thực nghiệm trong đó các ảnh hưởng độc tính rõ rệt nghiêm trọng liên quan đến sức khỏe con người thường  được  gây  ra  ở  những  nồng  độ  tiếp  xúc  thấp.  Các  giá  trị  liều lượng/nồng  độ  hướng  dẫn  trong Bảng 23 dưới đây được  sử  dụng để đánh giá giá trị của chứng cứ.

Cấp  2: Các hợp chất mà trên cơ sở bằng chứng từ các nghiên cứu ở động vật thực nghiệm có thể cho là có khả năng gây hại tới sức khỏe con người sau khi tiếp xúc một lần Xếp một hợp chất ở Cấp 2 được thực hiện trên cơ sở những quan sát từ các nghiên cứu thích hợp ở các động vật thực nghiệm trong đó các ảnh hưởng độc tính rõ rệt có liên quan đến sức khỏe con người được gây ra ở các nồng độ tiếp xúc. Các giá trị liều lượng/nồng độ hướng dẫn để trợ giúp quá trình phân loại. Trong những trường hợp ngoại lệ, bằng chứng từ người cũng có thể được sử dụng để xếp một hợp chất ở Cấp 2.

Ghi chú:

Đối với cả hai cấp cơ quan mục tiêu cụ thể/hệ thống mà bị ảnh hưởng chủ yếu bởi hợp chất đã  phân loại có thể được nhận dạng, hoặc hợp chất có thể được nhận dạng như một tác nhân độc tính hệ thống thông thường. Cần xác định cơ quan mục tiêu chủ yếu của độc tính và phân loại đối với mục đích đó, chẳng hạn tác nhân độc tính máu, tác nhân độc tính thần kinh. Cần đánh giá cẩn thận dữ liệu và khi có thể không đưa vào các ảnh hưởng thứ cấp, chẳng hạn tác nhân độc tính máu có thể gây ảnh hưởng thứ cấp ở hệ thống thần kinh hoặc dạ dày - ruột.

Các khoảng giá trị hướng dẫn được tiếp xúc liều duy nhất gây ảnh hưởng độc tính, không gây chết rõ rệt là các giá trị có thể áp dụng cho thử nghiệm độc tính cấp.

Bảng 23

Các khoảng giá trị hướng dẫn đối với tiếp xúc liều duy nhất

|  |  | Khoảng giá trị hướng dẫn đối với |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Đường tiếp xúc | Đơn vị | Cấp 1 | Cấp 2 |
| Miệng (chuột) | mg/kg tlct | C Ê 300 | 2000 ³ C > 300 |
| Da (chuột hoặc thỏ) | mg/kg tlct | C Ê 1000 | 2000 ³ C > 1000 |
| Hô hấp (chuột) khí | ppm | C Ê 2500 | 5000 ³ C > 2500 |
| Hô hấp (chuột) hơi | mg/l | C Ê 10 | 20 ³ C > 10 |
| Hô hấp (chuột) bụi/sương/khói | mg/l/4h | C Ê 1,0 | 5,0 ³ C > 1,0 |

Bảng  24

Giá trị ngưỡng/giới hạn nồng  độ  của  các thành phần của  hỗn hợp đã được phân loại là tác nhân độc tính hệ thống/cơ quan mục tiêu mà có thể khởi động việc phân loại hỗn hợp1

| Thành phầnPhân loại là: | Ngưỡng/giới hạn nồng độ khởi động việc phân |  |
| --- | --- | --- |
|  | Cấp 1 | Cấp 2 |
| Cấp 1 Tác nhân gây độc hệ thống cơ quan mục tiêu | ≥ 1,0 % (ghi chú 1) | 1,0 ≤ thành phần < 10% (ghi chú 3) |
|  | ≥ 10 % (ghi chú 2) |  |
| Cấp 2 Tác nhân gây độc hệ thống cơ quan mục tiêu |  | ≥ 1,0 % (ghi chú 4) |
|  |  | ≥ 10 % (ghi chú 5) |

Ghi chú:

1. Nếu một tác nhân độc tính hệ thống/cơ quan mục tiêu Cấp 1 có mặt trong hỗn hợp như một thành phần ở nồng độ giữa 1,0% và 10% thì phải thông tin trong Phiếu an toàn hóa chất (SDS) và nhãn hóa chất.

2. Nếu một tác nhân độc tính hệ thống/cơ quan mục tiêu Cấp 1 có mặt trong hỗn hợp như một thành phần ở nồng độ ≥ 10% thì phải thông tin trong Phiếu an toàn hóa chất (SDS) và nhãn hóa chất.

3. Nếu một tác nhân độc tính hệ thống/cơ quan mục tiêu Cấp 2 có mặt trong hỗn hợp như một thành phần ở nồng độ giữa 1,0% và 10% thì việc phân loại hỗn hợp này là tác nhân độc tính hệ thống/cơ quan mục tiêu Cấp 2.

4. Nếu một tác nhân độc tính hệ thống/cơ quan mục tiêu Cấp 2 có mặt trong hỗn hợp như một thành phần ở nồng độ giữa 1,0% và 10% thì phải thông tin trong Phiếu an toàn hóa chất (SDS) và nhãn hóa chất.

5. Nếu một tác nhân độc tính hệ thống/cơ quan mục tiêu Cấp 2 có mặt trong hỗn hợp như một thành phần ở nồng độ ≥ 10% thì phải thông tin trong Phiếu an toàn hóa chất (SDS) và nhãn hóa chất.

1Sơ đồ phân loại thoả hiệp này liên quan đến việc xem xét những khác biệt trong các biện pháp cảnh báo nguy cơ trong các hệ thống sẵn có. Sự khác nhau sẽ được giới hạn trong hình đồ cảnh báo.

Bảng 25

Các yếu tố nhãn đối với độc tính hệ thống

cơ quan mục tiêu sau tiếp xúc một lần

|  | Cấp 1 | Cấp 2 |
| --- | --- | --- |
| Hình đồ cảnh báo | Sức khỏe | Sức khỏe |
| Từ cảnh báo | Nguy hiểm | Cảnh báo |
| Cảnh báo nguy cơ | Gây tổn thương cho các cơ quan hoặc chỉ rõ tất cả các cơ quan bị ảnh hưởng nếu chỉ rõ được đường tiếp xúc | Có thể gây tổn thương cho các cơ quan hoặc chỉ rõ tất cả các cơ quan bị ảnh hưởng nếu chỉ rõ được đường tiếp xúc |

IX. TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI ĐỘC TÍNH HỆ THỐNG CƠ QUAN/MỤC TIÊU CỤ THỂ, TIẾP XÚC LẶP LẠI

Bảng 26

Các cấp độc tính hệ thống cơ quan mục tiêu cụ thể/tiếp xúc lặp lại

Cấp  1: Các hợp chất gây độc tính rõ rệt ở người hoặc độc tính mà trên cơ sở nghiên cứu ở động vật thử nghiệm có thể cho là có khả năng gây  độc tính rõ rệt ở người sau khi tiếp xúc lặp lại.

Xếp hợp chất ở Cấp 1 trên cơ sở:

- Bằng chứng đáng tin cậy và chất lượng tốt từ các trường hợp của người hoặc các nghiên cứu dịch tễ học;

- Quan sát từ các nghiên cứu thích hợp ở động vật thực nghiệm trong đó các ảnh hưởng độc tích rõ rệt có hại liên quan đến sức khỏe con người được sinh ra ở những nồng độ tiếp xúc thường là thấp. Các giá trị liều lượng/nồng độ hướng dẫn được sử dụng như là một phần của việc đánh giá giá trị chứng cứ.

Cấp  2: Các hợp chất mà trên cơ sở bằng chứng từ các nghiên cứu ở động vật thực nghiệm có thể cho là có khả năng gây hại cho sức khỏe con người sau khi tiếp xúc lặp lại

Xếp một hợp chất ở Cấp 2 được thực hiện trên cơ sở những quan sát từ các nghiên cứu thích hợp ở các động vật thực nghiệm, trong đó các ảnh hưởng độc tính rõ rệt có liên quan đến sức khỏe con người được sinh ra ở các nồng độ tiếp xúc trung bình. Các giá trị liều lượng/nồng độ hướng dẫn để trợ giúp quá trình phân loại.

Trong những trường hợp ngoại lệ, bằng chứng từ người cũng có thể được sử dụng để xếp một hợp chất ở Cấp 2.

Bảng 27

Các giá trị hướng dẫn hỗ trợ phân loại Cấp 1

| Đường tiếp xúc | Đơn vị | Giá trị hướng dẫn (liều lượng/nồng độ) |
| --- | --- | --- |
| Miệng (chuột) | mg/kg tlct/ng | 10 |
| Da (chuột hoặc thỏ) | mg/kg tlct/ng | 20 |
| Hô hấp (chuột) khí | ppm/6h/ng | 50 |
| Hô hấp (chuột) hơi | mg/l/6h/ng | 0,2 |
| Hô hấp (chuột) bụi/sương/khói | mg/l/6h/ng | 0,02 |

Ghi chú: ‘tlct’: trọng lượng cơ thể; ‘h’: giờ; ‘ng’: ngày.

Bảng 28

Các giá trị hướng dẫn hỗ trợ phân loại Cấp 2

| Đường tiếp xúc | Đơn vị | Giá trị hướng dẫn (liều lượng/nồng độ) |
| --- | --- | --- |
| Miệng (chuột) | mg/kg tlct/ng | 10 - 100 |
| Da (chuột hoặc thỏ) | mg/kg tlct/ng | 20 - 200 |
| Hô hấp (chuột) khí | ppm/6h/ng | 50 - 250 |
| Hô hấp (chuột) hơi | mg/l/6h/ng | 0,2 - 1,0 |
| Hô hấp (chuột) bụi/sương/khói | mg/l/6h/ng | 0,02 - 0,2 |

Ghi chú: ‘tlct’: trọng lượng cơ thể; ‘h’: giờ; ‘ng’: ngày.

Bảng  29

Giá trị ngưỡng/giới hạn nồng  độ  của  các thành phần của

hỗn hợp đã được phân loại là tác nhân độc tính hệ thống/cơ quan

mục tiêu mà có thể khởi động việc phân loại hỗn hợp1

| Thành phần Phân loại là: | Ngưỡng/giới hạn nồng độ khởi động việc phân loại hỗn hợp là: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Cấp 1 | Cấp 2 |
| Cấp 1 Tác nhân độc tính hệ thống cơ quan mục tiêu | ≥ 1,0 % (ghi chú 1) | 1,0 ≤ thành phần < 10% (ghi chú 3) |
|  | ≥ 10 % (ghi chú 2) |  |
| Cấp 2 Tác nhân độc tính hệ thống cơ quan mục tiêu |  | ≥ 1,0 % (ghi chú 4) ≥ 10 % (ghi chú 5) |

Ghi chú:

1. Nếu một tác nhân độc tính hệ thống/cơ quan mục tiêu Cấp 1 có mặt trong hỗn hợp như một thành phần ở nồng độ giữa 1,0% và 10% thì phải thông tin trong Phiếu an toàn hóa chất (SDS) và nhãn hóa chất.

2. Nếu một tác nhân độc tính hệ thống/cơ quan mục tiêu Cấp 1 có mặt trong hỗn hợp như một thành phần ở nồng độ ≥ 10% thì phải thông tin trong Phiếu an toàn hóa chất (SDS) và nhãn hóa chất.

3. Nếu một tác nhân độc tính hệ thống/cơ quan mục tiêu có mặt trong hỗn hợp như một thành phần ở nồng độ giữa 1,0% và 10% thì việc phân loại hỗn hợp này là tác nhân độc tính hệ thống/cơ quan mục tiêu Cấp 2.

4. Nếu một tác nhân độc tính hệ thống/cơ quan mục tiêu Cấp 2 có mặt trong hỗn hợp như một thành phần ở nồng độ giữa 1,0% và 10% thì phải thông tin trong Phiếu an toàn hóa chất (SDS) và nhãn hóa chất.

5. Nếu một tác nhân độc tính hệ thống/cơ quan mục tiêu Cấp 2 có mặt trong hỗn hợp như một thành phần ở nồng độ ≥ 10% thì phải thông tin trong Phiếu an toàn hóa chất (SDS) và nhãn hóa chất.

1Sơ đồ phân loại thoả hiệp này bao gồm việc xem xét sự khác biệt trong các biện pháp cảnh báo nguy cơ trong các hệ thống hiện có. Sự khác nhau sẽ được giới hạn trong hình đồ cảnh báo.

Bảng 30

Các yếu tố nhãn đối với độc tính hệ thống

cơ quan mục tiêu sau tiếp xúc lặp lại

|  | Cấp 1 | Cấp 2 |
| --- | --- | --- |
| Hình đồ cảnh báo | Sức khỏe | Sức khỏe |
| Từ cảnh báo | Nguy hiểm | Cảnh báo |
| Cảnh báo nguy cơ | Gây tổn thương cho các cơ quan hoặc chỉ rõ tất cả các cơ quan bị ảnh hưởng nếu chỉ rõ được đường tiếp xúc | Có thể gây tổn thương cho các cơ quan hoặc chỉ rõ tất cả các cơ quan bị ảnh hưởng nếu chỉ rõ được đường tiếp xúc |

X. TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI ĐỘC TÍNH ẢNH HƯỞNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG NƯỚC

Hệ thống phân loại hài hoà đối với các hợp chất gồm có 3 cấp phân loại độc cấp tính và 4 cấp phân loại độc trường diễn (xem Bảng 31 và Bảng 32). Các cấp phân loại cấp tính và trường diễn được áp dụng độc lập. Tiêu chuẩn để phân loại một hợp chất trong cấp Cấp tính I đến III được xác định chỉ trên cơ sở số liệu  độc  cấp  tính  (EC50   hay  LC50).  Tiêu  chuẩn  để  phân  loại  một  hợp  chất thuộc cấp trường diễn trên cơ sở kết hợp 2 loại thông tin, đó là số liệu độc cấp tính và số liệu nguy cơ môi trường (khả năng phân hủy và số liệu tích luỹ sinh học). Để xếp hỗn hợp vào các cấp trường diễn, tính chất phân hủy và tích luỹ sinh học thu được trên cơ sở từ các thử nghiệm trên các thành phần.

Hợp  chất  được  phân  loại  theo  tiêu  chuẩn  sau  đây  sẽ  được phân loại là “gây nguy hiểm đối với môi trường nước”. Các tiêu chuẩn này mô tả chi tiết các cấp phân loại trong Bảng 31 dưới đây:

Bảng 31

Các cấp đối với hợp chất nguy hiểm môi trường nước

Độc cấp tính

- Cấp: Cấp tính I

LC50 96 giờ (đối với cá)                                               ≤ 1mg/l và/hoặc

EC50 48 giờ (đối với giáp xác)                                     ≤ 1mg/l và/hoặc

ErC50  72 hoặc 96 giờ (đối với tảo và các thực vật thuỷ sinh khác)	≤ 1mg/l

Cấp: Cấp tính I có thể chia nhỏ đối với một số hệ thống điều tiết để đưa vào

một dải thấp hơn ở L(E)C50  ≤ 0,1mg/l

- Cấp: Cấp tính II

LC50 96 giờ (đối với cá)	>1 đến ≤ 10mg/l và/hoặc

EC50 48 giờ (đối với giáp xác)	>1 đến ≤ 10mg/l

và/hoặc

ErC50 72 hoặc 96 giờ (đối với tảo và các thực vật thuỷ sinh khác)	>1 đến ≤

10mg/l

- Cấp: Cấp tính III

LC50 96 giờ (đối với cá)	>10 đến ≤ 100mg/l và/hoặc

EC50 48 giờ (đối với giáp xác)	>10 đến ≤ 100mg/l và/hoặc

ErC50 72 hoặc 96 giờ (đối với tảo và các thực vật thuỷ sinh khác)   >10 đến ≤ 100mg/l

Một  số  hệ  thống  điều  tiết  có  thể  mở  rộng  phạm  vi  này  vượt  quá  L(E)C50

100mg/L qua việc đưa vào của một cấp khác.

Hình  32

Các  cấp  đối  với  hợp  chất  nguy  hiểm

đối  với  môi  trường nước

Độc trường diễn

Cấp: Trường diễn I

LC50 96 giờ (đối với cá)	≤ 1mg/l và/hoặc

EC50 48 giờ (đối với giáp xác)	≤ 1mg/l

và/hoặc

ErC50 72 hoặc 96 giờ (đối với tảo và các thực vật thuỷ sinh khác)	≤ 1mg/l

Và hợp chất không có khả năng phân hủy nhanh và/hoặc Log Kow  ≥4 (trừ khi

BCF được xác định bằng thực nghiệm < 500)

Cấp: Trường diễn II

LC50 96 giờ (đối với cá)	>1 đến ≤ 10mg/l và/hoặc

EC50 48 giờ (đối với giáp xác)	>1 đến ≤ 10mg/l

và/hoặc

ErC50 72 hoặc 96 giờ (đối với tảo và các thực vật thuỷ sinh khác) >1 đến ≤ 10mg/l

Và hợp chất không phân hủy nhanh Log Kow	≥4 (trừ khi thực nghiệm

xác định BCF < 500) từ khi độ độc trường diễn NOEC là	> 1mg/L

Cấp: trường diễn III

LC50 96 giờ (đối với cá)	>10-≤ 100mg/l và/hoặc

EC50 48 giờ (đối với giáp xác)	>10-≤ 100mg/l

và/hoặc

ErC50  72 hoặc 96 giờ (đối với tảo và các thực vật thuỷ sinh khác) >10-≤ 100mg/l

Và hợp chất không có khả năng phân hủy nhanh và/hoặc Log Kow  ≥4 (trừ khi BCF được xác định bằng thực nghiệm < 500) trừ khi độc tính trường diễn NOEC là > 1mg/L

Cấp: trường diễn IV

.

Bảng 33

Sơ đồ phân loại đối với các hợp chất gây

nguy hiểm cho môi trường nước

| Các yếu tố tiêu chuẩn phân loại |  |  |  | Các cấp phân loại |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Độc tính |  | Khả năng phân huỷ (Ghi chú 3) | Tích lũy Sinh học (Ghi chú 4) |  |  |
| Cấp tính (Ghi chú 1a và 1b) | Trường diễn (Ghi chú 2a và 2b) |  |  | Cấp tính | Trường diễn |
| Hộp 1: giá trị ≤ 1,00 mg/l |  | Hộp 5: | Hộp 6: | Cấp: Cấp tính I Hộp 1 | Cấp: Trường diễn I Hộp 1+5+6 Hộp 1+5 Hộp 1+6 |
| Hộp 2: 1,00 < giá trị ≤ 10,0 mg/l |  | Thiếu khả năng phân huỷ nhanh | BCF ≥ 500 hoặc nếu không có Log Kow ≥ 4 | Cấp: Cấp tính II Hộp 2 | Cấp: Trường diễn II Hộp 2+5+6 Hộp 2+5 Hộp 2+6 Trừ Hộp 7 |
| Hộp 3: 10,0 < giá trị ≤ 100 mg/l |  |  |  | Cấp: Cấp tính III Hộp 3 | Cấp: Trường diễn III Hộp 3+5+6 Hộp 3+5 Hộp 3+6 Trừ Hộp 7 |
| Hộp 4: Không độc cấp tính (Ghi chú 5) | Hộp 7: giá trị > 1,00 mg/l |  |  |  | Cấp: Trường diễn IV Hộp 4+5+6 Trừ Hộp 7 |

Ghi chú:

1a. Dải độc tính cấp dựa trên các giá trị L(E)C-50 theo mg/l đối với cá, giáp xác hoặc tảo hay các thực vật thuỷ sinh khác.

1b. Khi độc tính tảo ErC-50 [=EC-50 (tỉ lệ tăng trưởng)] giảm hơn 100 lần dưới các loài nhạy cảm nhất tiếp theo và dẫn đến sự phân loại chỉ dựa trên ảnh hưởng này, phải xem độc tính này có đại diện cho độc tính đối với thực vật thuỷ sinh hay không. Sự phân loại phải dựa trên ErC-50. Trường hợp cơ sở của EC-50 không được chỉ rõ và không ghi được ErC-50, sự phân loại phải dựa trên EC-50 thấp nhất có sẵn.

2a. Dải độc tính trường diễn dựa trên các giá trị NOEC theo mg/l đối với cá hoặc giáp xác hoặc các phép đo đã được thừa nhận khác về độc tính dài hạn.

2b. Hệ thống được phát triển thêm để chứa cả dữ liệu độc tính trường diễn.

3. Thiếu khả năng phân huỷ nhanh hoặc thiếu khả năng sẵn sàng phân huỷ sinh học hoặc các bằng chứng khác về thiếu khả năng phân huỷ nhanh.

4. Khả năng tích lũy sinh học, dựa trên BCF thu được từ thực nghiệm ≥ 500 hoặc nếu thiếu, một logKow  ≥ 4 cung cấp logKow là một mô tả thích hợp đối với khả năng tích lũy sinh học của hợp chất. Các giá trị logKow  đo được ưu tiên hơn các giá trị ước lượng và các giá trị BCF đo được ưu tiên hơn các giá trị logKow.

5. “Không  độc  cấp  tính”  nghĩa  là L(E)C-50  cao  hơn độ  tan  trong nước. Đối với các hợp chất tan kém (độ tan trong nước < 1,00 mg/l), khi có bằng chứng là thử nghiệm cấp tính không cung cấp một phép đo độc tính bên trong.

Bảng 34

Yếu tố nhãn đối với nguy cơ môi trường nước

| Cấp tính |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cấp 1 |  | Cấp 2 |  | Cấp 3 |  |
| HÌnh đồ cảnh báo | Cá và cây |  | Không sử dụng hình đồ cảnh báo |  | Không sử dụng hình đồ cảnh báo |  |
| Từ cảnh báo | Cảnh báo |  | Không sử dụng từ cảnh báo |  | Không sử dụng từ cảnh báo |  |
| Cảnh báo nguy cơ | Rất độc đối với sinh vật thủy sinh |  | Độc đối với sinh vật thủy sinh |  | Có hại đối với sinh vật thủy sinh |  |
| Trường diễn |  |  |  |  |  |  |
|  | Cấp 1 | Cấp 2 |  | Cấp 3 |  | Cấp 4 |
| Hình đồ cảnh báo | Cá và cây | Cá và cây |  | Không sử dụng hình đồ cảnh báo |  | Không sử dụng hình đồ cảnh báo |
| Từ cảnh báo | Cảnh báo | Không sử dụng từ cảnh báo |  | Không sử dụng từ cảnh báo |  | Không sử dụng từ cảnh báo |
| Cảnh báo nguy cơ | Rất độc đối với sinh vật thủy sinh với ảnh hưởng kéo dài | Độc đối với sinh vật thủy sinh với ảnh hưởng kéo dài |  | Có hại đối với sinh vật thủy sinh với ảnh hưởng kéo dài |  | Có thể gây ảnh hưởng có hại kéo dài đối với sinh vật thủy sinh |